# Avaliação do Estado de Superfície dos Pavimentos

Este texto descreve um procedimento para o registro dos defeitos de superfície de um pavimento a ser aplicado por meio de um Levantamento Visual Contínuo (LVC) de uma rede. Sua finalidade é a de atualizar a condição geral dos pavimentos dentro do programa de monitoramento de um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP), de modo a possibilitar a execução das funções pertinentes ao planejamento dos investimentos em manutenção dos pavimentos.

A cada ano, o estado de superfície e o conforto ao rolamento de cada faixa de tráfego devem ser avaliados. A condição dos acostamentos e faixas de segurança é também registrada, de forma mais simplificada que a adotada para as faixas de tráfego. Todos os dados são levantados e armazenados no Banco de Dados por Unidade de Análise, e não por estaca ou km, como é usual em levantamentos detalhados a serem aplicados em projetos de restauração. Uma Unidade de Análise consiste de uma faixa de tráfego pertencente a um determinado Subtrecho Homogêneo, com a homogeneidade sendo definida na direção longitudinal. Dentro de um Subtrecho Homogêneo, as diversas faixas de tráfego podem apresentar características diferentes com relação ao tráfego atuante, ao histórico de manutenção e ao estado de superfície. As intervenções de manutenção geradas pelo SGP devem apresentar compatibilidade geométrica dentro de um Subtrecho Homogêneo com relação às intervenções propostas para as suas faixas de tráfego. A fim de permitir maior flexibilidade para o planejamento das alocações orçamentárias, a extensão máxima dos Subtrechos Homogêneos foi limitada a 1 km, admitindo-se algumas poucas exceções constituídas por subtrechos de no máximo 1,5 km de extensão devido a imposições relativas à geometria em planta da rodovia (número de faixas de tráfego, principalmente).

O Banco de Dados imprimirá as fichas de campo a serem utilizadas para o registro dos defeitos de superfície, incluindo campos previamente preenchidos pelo próprio sistema, tais como: início e fim dos Subtrechos Homogêneos (com marcos de referência para facilitar sua localização no campo), número de faixas de tráfego e existência ou não de acostamentos ou de faixas de segurança.

O procedimento aqui adotado para registro dos defeitos de superfície foi desenvolvido como uma síntese dos procedimentos utilizados por: PMS da CALTRANS, VIZIR do LCPC, DNER-PRO 08/78 e PCI do USACE. Em adição ao registro dos defeitos existentes, o avaliador atribuirá um conceito à condição geral do pavimento, utilizando a escala do PSR (Present Serviceability Rating, ou Avaliação de Serventia Atual) da AASHTO. Na atribuição desta nota, o avaliador, um engenheiro de pavimentação com experiência quanto à natureza e importância dos diversos tipos de defeitos que podem estar presentes em um pavimento, deverá levar em conta exclusivamente o grau de deterioração de superfície observado. Não se trata, portanto, de um conceito do ponto de vista do usuário da rodovia, o qual será avaliado através de medições da irregularidade longitudinal, devendo consistir essencialmente de uma avaliação de engenharia quanto ao grau de deterioração do pavimento, de acordo com a escala mostrada na Tabela 5.1.

#### Tabela 5.1 - Avaliação de Serventia Atual

| PSR | Conceito | Condição Geral |
| --- | --- | --- |
| 4 - 5 | Excelente | Pavimento está isento de defeitos capazes de afetar a sua condição estrutural ou funcional, de modo que não há necessidade de quaisquer intervenções. |
| 3 - 4 | Bom | Presença de poucos defeitos, cuja extensão e severidade afetam pouco a condição funcional ou a condição estrutural do pavimento, de modo que uma vida restante pode ser atribuída ao pavimento. Intervenções de conservação, de caráter corretivo ou preventivo, são cabíveis, mas não urgentes. |
| 2 - 3 | Regular | Pavimento requer restauração, imediata ou em curto prazo, por estarem os defeitos existentes com níveis de extensão e severidade capazes de afetar a condição estrutural e ou funcional do pavimento. Se houver vida restante, ela será mínima. |
| 1 – 2 | Mau | Pavimento ultrapassou o momento ideal para restauração, a ponto de requerer reconstrução, total ou parcial. |
| 0 – 1 | Péssimo | Tráfego é prejudicado, tendo que reduzir velocidade devido à deterioração do pavimento. A segurança dos usuários está comprometida. |

Cada tipo de defeito a ser registrado, selecionado por sua relevância em condicionar o desempenho (funcional ou estrutural) futuro do pavimento, é categorizado em três níveis de severidade, definidos em termos do grau de comprometimento da condição estrutural e ou funcional introduzido pelo defeito no pavimento devido a sua presença. Esses níveis de severidade são:

1	==>	aceitável

2	==>	tolerável

3	==>	intolerável

O nível 1 corresponde ao defeito em sua condição inicial de aparecimento. O defeito existe, mas pode ser que permaneça estável neste nível de severidade por um longo tempo. Sua existência nada afeta a integridade da estrutura ou a funcionalidade do pavimento, de modo que registrar sua presença não é fundamental em termos programação de intervenções de manutenção. No outro extremo, o nível 3 está associado a um grau de severidade onde uma intervenção imediata se faz necessária a fim de evitar danos à estrutura do pavimento ou um tráfego inconveniente para o usuário, nas velocidades operacionais da via. O nível 2 corresponde a uma situação intermediária e indica que devem ser esperadas velocidades progressivamente crescentes de aumento da severidade e da extensão do defeito. Presentes apenas em poucas áreas, defeitos neste nível de severidade não requerem correção imediata, mas se ocuparem um percentual significativo da pista podem indicar a necessidade de se proceder à restauração do pavimento, ainda mais se acompanhados por outros defeitos também neste nível de severidade. Devem ser registrados em toda campanha de monitoramento, pois constituem indicador fundamental para a estimativa da vida restante do pavimento.

Deverá ser também registrada a extensão com que o defeito se manifesta em cada nível de severidade

A cada registro da presença de um determinado tipo de defeito, em cada nível de severidade, deverá ser anotada a extensão com que este se manifesta, utilizando-se as seguintes categorias quanto ao percentual da área da pista ocupada pelo defeito:

A	==> alta

M	==> média

B	==> baixa

As definições exatas de severidade e de extensão são específicas para cada tipo de defeito. Os defeitos considerados são:

CATEGORIA 1: Trincamento

- Trincas couro-de-crocodilo

- Trincas em bloco

- Trincas transversais

- Trincas longitudinais

- Trincas de escorregamento

- Trincas de bordo

CATEGORIA 2: Desintegração

- Panelas

- Desgaste

- Desagregação superficial

- Erosão de bordo

- Bombeamento de finos

- Desplacamento de capa selante

- Remendos

CATEGORIA 3: Deformações

3.1 - Generalizadas:

- Afundamentos em trilha de roda

- Corrugações longitudinais

3.2 - Localizadas:

- Escorregamento de massa

- Depressões

Os defeitos porventura existentes que não se enquadrem na relação acima deverão ser anotados na coluna "Observações", apenas quando forem de importância tal a ponto de comprometerem seriamente a condição estrutural ou funcional do pavimento (ex: exsudação de água através de trincas, exsudação de asfalto, segregação, etc). Os defeitos a serem considerados explicitamente dentro do SGP são descritos a seguir, incluindo as definições, pertinentes a cada tipo de defeito, dos níveis de severidade e de extensão a serem registrados. Um dos usos a ser dado ao conceito qualitativo PSR, que o avaliador atribuirá à condição geral do pavimento, será o de possibilitar verificações de consistência quanto ao preenchimento da ficha de defeitos.

##### Trincamento Couro-de-Crocodilo

Consiste de trincas associadas à repetição das cargas do tráfego, razão pela qual se concentram nas trilhas de roda. Surgem na forma de trincas isoladas nas trilhas de roda, preferencialmente na direção longitudinal. Com a sua progressão, as trincas se apresentam como uma série de trincas paralelas, que se interligam aos poucos, formando pequenos polígonos, com dimensões em geral inferiores a 30 cm. Em termos de severidade:

- Severidade 1: fissuras capilares, isoladas ou com pouca interconexão, localizadas nas trilhas de roda e sem erosão nos bordos das trincas;

- Severidade 2: trincas de pequena abertura (menos de 2 mm) interconectadas em polígonos, com pouca ou nenhuma erosão nos bordos das trincas;

- Severidade 3: os polígonos delimitam pedaços bem definidos do revestimento, com erosão nos bordos das trincas. Alguns desses pedaços podem se movimentar sob a passagem das cargas de roda. Pode haver até mesmo desplacamento, dando origem a pequenas panelas.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 50% da área das trilhas de roda é ocupada pelo trincamento;

- Média: entre 10 e 50% da área das trilhas de roda é ocupada pelo trincamento;

- Baixa: menos de 10% da área das trilhas de roda é ocupada pelo trincamento.

É comum que dois ou três níveis de severidade coexistam dentro de uma mesma área. Esses diferentes níveis devem ser anotados separadamente apenas se visualmente for possível separá-los. Caso contrário, toda a área que estiver trincada deverá ser registrada como se apenas o nível de severidade mais elevado estivesse presente.

##### Trincamento em Bloco

Consiste de trincas interconectadas formando uma série de grandes polígonos, com dimensões em geral entre 30 cm e 3 m, e com padrão mais retangular que no caso do trincamento couro-de-crocodilo, onde os polígonos têm ângulos mais fechados. O trincamento em bloco é causado principalmente por retração do revestimento asfáltico e por variações diárias de temperatura (que resultam em ciclos diários de tensões e de deformações). Por não serem associadas à ação das cargas do tráfego, tendem a se distribuir uniformemente por toda a área e é comum aparecerem apenas em áreas pouco trafegadas, onde não existe o benefício trazido pela soldadura de fissuras superficiais produzido pelas tensões de compressão aplicadas pelas cargas de roda em aproximação, quando o revestimento se encontra em altas temperaturas. Este defeito indica, em geral, que o asfalto sofreu endurecimento significativo, seja por oxidação ou por volatilização de maltenos. Em termos de severidade:

- Severidade 1: as trincas têm abertura menor que 1 mm;

- Severidade 2: as trincas têm, em geral, abertura maior que 1 mm e menor que 3 mm, sem erosão nos bordos;

- Severidade 3: as trincas não atendem aos requisitos das severidades nível 1 e 2.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 50% da extensão do segmento conta com a presença das trincas;

- Média: entre 10 e 50% da extensão do segmento conta com a presença das trincas;

- Baixa: menos de 10% da extensão do segmento conta com as trincas.

##### Trincas Transversais

São trincas aproximadamente perpendiculares ao eixo da pista. Sua origem pode ser: reflexão de juntas ou trincas subjacentes (devido à movimentação térmica e ou cargas do tráfego) ou trincamento por retração da própria camada asfáltica. Pode haver ou não perda de aderência entre a camada asfáltica e a camada subjacente na região da trinca. Em termos de severidade:

- Severidade 1: trinca não selada com abertura menor que 3 mm ou trinca selada de qualquer abertura em boas condições;

- Severidade 2: trinca não selada com abertura entre 3 e 6 mm ou trinca selada de qualquer abertura cercada por fissuramento aleatório;

- Severidade 3: trinca não selada de abertura maior que 6 mm ou trinca selada de qualquer abertura com ruptura severa do revestimento em torno da trinca.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 6 trincas por 30 m;

- Média: entre 3 e 6 trincas por 30 m;

- Baixa: menos de 3 trincas por 30 m.

##### Trincas Longitudinais

São trincas aproximadamente paralelas ao eixo da pista, mas afastadas de seus bordos. Suas causas possíveis são:

- Assentamentos da fundação, em geral decorrentes de movimentação de aterros sob os ciclos de variação de umidade;

- Grande diferença de rigidez do pavimento entre os dois lados trinca, como no caso de juntas de construção envolvendo tipos diferentes de estrutura de pavimento ou no caso de juntas compactadas de forma inadequada;

- Reflexão de trincas ou de juntas de pavimento rígido subjacentes;

- Junta de construção no revestimento asfáltico mal executada, como é o caso de juntas frias realizadas com face vertical;

- Retração do revestimento asfáltico devido a temperaturas muito baixas ou devido ao endurecimento do asfalto, sob ciclos térmicos diários.

Em termos de severidade, classificam-se da mesma forma que as trincas transversais. Em termos de extensão:

- Alta: extensão total maior que 150 m dentro de um segmento com 30 m de extensão;

- Média: extensão total entre 60 m e 150 m dentro de um segmento de 30 m;

- Baixa: extensão total menor que 60 m dentro de um segmento de 30 m.

##### Trincas de Escorregamento

São trincas em formato de meia-lua ou de lua crescente, com as duas extremidades opondo-se ao sentido do tráfego. São produzidas quando rodas sob frenagem ou em giro fazem o revestimento escorregar (caso de aderência deficiente com a camada subjacente) ou se deformar (caso de mistura asfáltica de baixa resistência). Os critérios para extensão e severidade são os mesmos do trincamento em bloco.

##### Trincas de Bordo

São trincas próximas aos bordos do pavimento, sendo em geral paralelas ao eixo e situadas a no máximo 60 cm do bordo. Podem ser causadas por deficiência de espessura do revestimento ou da base nos bordos da pista, ou por alguma outra deficiência localizada, como excesso de umidade nas camadas subjacentes ao revestimento quando os acostamentos não são revestidos. Em termos de severidade e de extensão classificam-se como as trincas longitudinais.

##### Erosão de Bordo

Consiste, em geral, do resultado último das trincas de bordo de severidade 3, quando nenhuma intervenção é aplicada. Não se registra sua severidade, mas apenas sua extensão, de acordo com:

- Alta: mais de 50% da extensão do segmento conta com a presença do defeito;

- Média: entre 10 e 50% da extensão do segmento conta com a presença do defeito;

- Baixa: o defeito está presente em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Panelas

São buracos com mais de 1,5 cm de profundidade e diâmetro maior que 7,5 cm (dimensões inferiores a estas estão associadas a outra ocorrência: desplacamento de capa selante), produzidos pela abrasão do tráfego em áreas onde o revestimento se dividiu em pequenos pedaços. Esta divisão pode ter ocorrido por se tratar de área com trincamento couro-de-crocodilo de alta severidade, por deficiência da mistura asfáltica do revestimento, ou devido a pontos localizados de enfraquecimento estrutural nas camadas de base e ou subleito. Seu crescimento é acelerado pelo acúmulo de água livre em seu interior, de onde decorre uma concentração de seu surgimento durante as estações chuvosas, devido aos efeitos erosivos da água sob pressão. Seus níveis de severidade são dados por:

| #### Profundidade Média | 7,5 <  < 20 cm | 20 <  < 45 cm |  > 45 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1,5 < Prof. < 2,5 cm | 1 | 1 | 2 |
| 2,5 < Prof. < 5,0 cm | 1 | 2 | 3 |
| Prof. > 5,0 cm | 2 | 2 | 3 |

A sua extensão é quantificada por:

- Alta: mais de 20 panelas por km;

- Média: entre 6 e 19 panelas por km;

- Baixa: menos de 5 panelas por km.

##### Desgaste

Incremento gradual da textura superficial do revestimento, expondo cada vez mais os agregados. Ocorre devido à volatilização de componentes e à oxidação do asfalto, sob a ação das condições climáticas, e em decorrência da abrasão produzida pelas rodas dos veículos. Em termos de severidade:

- Severidade 1: alguns agregados começam a serem expostos devido à perda de ligante e a textura superficial começa a se tornar um pouco mais rugosa em relação àquela de um revestimento novo;

- Severidade 2: grande parte dos agregados mais graúdos aparecem expostos na superfície, mas com poucos sendo arrancados. Não há polimento de agregados e a textura superficial é rugosa;

- Severidade 3: desagregação (arrancamento de agregados da superfície) se torna preocupante em termos de segurança para os usuários da rodovia, e ou existência de agregados sofrendo polimento na superfície, de modo que a resistência à derrapagem começa a se tornar crítica. A textura superficial é bastante rugosa. Trata-se de um fenômeno comum, a ser esperado em revestimentos cuja idade é avançada e ou que tenham sido submetidos a tráfego acumulado significativo de veículos.

A sua extensão é avaliada por:

- Alta: mais de 50% da área é afetada pelo defeito;

- Média: entre 10 e 50% da área é afetada pelo defeito;

- Baixa: menos de 10% da área é afetada pelo defeito.

##### Desagregação Superficial

Perda progressiva de agregados do revestimento, a partir da superfície, sob a ação da passagem das rodas dos veículos. Ocorre em misturas asfálticas onde há deficiência de ligante ou onde o asfalto foi oxidado em excesso durante a usinagem. Manifesta-se, em geral, pouco tempo após a abertura ao tráfego, constituindo portanto um defeito de natureza construtiva. A sua severidade não é avaliada. A extensão é medida da mesma forma que no caso do desgaste.

##### Bombeamento de Finos

Pode ocorrer ao longo de trincas, em geral no padrão couro-de-crocodilo ou de reflexão. Consiste da ejeção de misturas de água, argila ou silte, e pode ser observado mais nitidamente durante ou imediatamente após chuvas intensas, podendo não ser observável nas estações secas. Não se avalia a sua severidade, mas apenas a sua extensão, de acordo com:

- Alta: presente em mais de 50% da área trincada;

- Média: presente entre 10 e 50% da área trincada;

- Baixa: presente em menos de 10% da área trincada;

##### Desplacamento de Capa Selante

Defeito comum em Lama Asfáltica ou Micro-concreto Asfáltico após uma certa idade ou tráfego acumulado. As variações térmicas diárias têm um importante papel em acelerar este fenômeno, mas o tráfego é o agente que aciona o desplacamento. Não se avalia sua severidade, mas apenas sua extensão, de acordo com:

- Alta: defeito ocorre em mais de 50% da extensão do segmento;

- Média: defeito está presente entre 10 e 50% da extensão do segmento;

- Baixa: defeito ocorre em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Afundamento em Trilha de Roda

Depressão longitudinal localizada nas trilhas de roda, cujo comprimento mínimo é de cerca de 6 m. Trata-se de uma deformação permanente do pavimento, devido à ação repetida e canalizada das cargas do tráfego, que produz deformações de consolidação volumétrica e distorção cisalhante em todas as camadas do pavimento. Elevações ao longo dos lados do afundamento podem ocorrer. Em muitos casos, os afundamentos podem ser observados apenas após uma chuva, ocasião em que há acúmulo de água nas trilhas de roda. Em termos de severidade:

- Severidade 1: afundamento médio entre 6 e 13 mm;

- Severidade 2: afundamento médio entre 13 e 25 mm;

- Severidade 3: afundamento médio maior que 25 mm.

O valor 13 mm pode ser considerado como um valor crítico no que diz respeito ao risco de hidroplanagem. Em termos de extensão:

- Alta: defeito existe em mais de 50% da extensão do segmento;

- Média: defeito existe entre 10 e 50% da extensão do segmento;

- Baixa: defeito existe em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Corrugações

Trata-se de uma série de vales e cristas transversais a intervalos regulares, usualmente de menos de 60 cm, que são causadas pelo tráfego devido a esforços horizontais em rampas ou em locais de frenagem ou aceleração. A mistura asfáltica do revestimento pode não ser resistente o bastante para essas condições mais severas de solicitação, ou a camada de base pode ser instável. Em termos de severidade:

- Severidade 1: afeta pouco o conforto ao rolamento, nas velocidades operacionais da via;

- Severidade 2: afeta o conforto ao rolamento nas velocidades operacionais da via, mas não a segurança;

- Severidade 3: afeta bastante o conforto ao rolamento e chega a comprometer a segurança do tráfego, de modo que reduções de velocidade se tornam recomendáveis.

Em termos de extensão:

- Alta: defeito ocorre em mais de 50% da extensão do segmento;

- Média: defeito ocorre entre 10 e 50% da extensão do segmento;

- Baixa: defeito ocorre em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Escorregamento de Massa

Formação de ondulações na superfície devido à instabilidade da mistura asfáltica sob as condições climáticas e de tráfego vigentes. Não há um padrão definido, exceto pela tendência de a massa asfáltica ser expulsa pelo tráfego para áreas fora das trilhas de roda. Em termos de severidade e de extensão, podem ser avaliadas da mesma forma que as corrugações.

##### Depressões

São áreas localizadas situadas abaixo da cota do pavimento em seu entorno. São criadas por recalque do solo de fundação, ou por deficiências na construção de alguma camada, podendo já existir desde a construção. Causam alguma irregularidade no pavimento e, quando suficientemente profundas e cheias d'água, podem provocar hidroplanagem. Em termos de severidade:

- Severidade 1: afundamento máximo é menor que 25 mm. Em muitos casos, pode ser notada apenas após uma chuva, quando a água retida forma uma "banheira de passarinho";

- Severidade 2: afundamento máximo está entre 25 e 50 mm;

- Severidade 3: afundamento máximo acima de 50 mm.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 20 depressões por km;

- Média: entre 5 e 20 depressões por km;

- Baixa: menos de 5 depressões por km.

##### Remendos

Um remendo consiste de um reparo aplicado a uma área localizada do pavimento. Deve ser considerado um defeito, independentemente de seu desempenho, na medida em que uma área remendada e ou a área do pavimento no seu entorno não se comportam, em geral, tão bem quanto uma seção de pavimento original. Embora a sua execução leve a uma redução da irregularidade do pavimento, em relação à condição inicial do pavimento, os próprios remendos introduzem um certo nível de irregularidade, em função da qualidade de sua execução. Além disso, os remendos constituem ocorrências dignas de nota por afetarem o diagnóstico do desempenho do pavimento e as suas necessidades de manutenção. Assim, o percentual da área afetada por remendos indica, por exemplo, a extensão com que esta área vem requerendo intervenções corretivas ao longo do tempo. A condição desses remendos indica até que ponto a prática corrente de sua execução vem sendo eficaz em manter a condição do pavimento. Em termos de severidade:

- Severidade 1: O remendo se encontra em boas condições e sua presença introduz pouca ou quase nenhuma irregularidade ao segmento avaliado;

- Severidade 2: O remendo se encontra um pouco deteriorado e ou sua presença introduz irregularidade significativa ao segmento avaliado;

- Severidade 3: O remendo se encontra severamente deteriorado e ou introduz muita irregularidade ao segmento avaliado. Requer substituição imediata, seja por aspectos funcionais seja por se encontrar em alta velocidade de deterioração, chegando a acelerar a deterioração do pavimento no seu entorno.

Em termos de extensão:

- Alta: os remendos ocupam mais de 50% da área do pavimento;

- Média: os remendos ocupam entre 10 e 50% da área do pavimento;

- Baixa: os remendos ocupam menos de 10% da área do pavimento.

Caso um único remendo apresente áreas com diferentes severidades, cada uma delas deve ser considerada em separado. Não devem ser registrados os defeitos porventura existentes dentro das áreas dos remendos. Se uma grande porção do segmento é ocupada por um longo remendo, deve-se analisar a necessidade ou conveniência de se considerar essa área como um novo Subtrecho Homogêneo.

Nos campos relativos aos defeitos existentes na planilha, devem ser anotados os dois códigos que o descrevem no formato: Extensão-Severidade (ex: A2, para extensão Alta e Severidade 2, B3 para extensão Baixa e Severidade 3, etc), para cada faixa de tráfego. Como em cada Subtrecho Homogêneo há várias faixas de tráfego, o PSR do acostamento na penúltima coluna refere-se ao acostamento situado imediatamente à direita da faixa de tráfego avaliada. Para as faixas de tráfego interiores, este campo deve ser utilizado para a faixa de segurança, se houver (caso da faixa de tráfego da esquerda, Faixa 1, em uma rodovia de pista dupla). No caso das faixas de tráfego situadas entre duas outras faixas de tráfego, este campo deve ser deixado em branco. A coluna "Degrau" refere-se ao desnível porventura existente entre a faixa de tráfego e o acostamento eventualmente situado à sua direita.

Os seguintes códigos foram adotados na planilha de campo:

CATEGORIA 1: Trincamento

- Trincamento couro-de-crocodilo (CR)

- Trincamento em bloco (BL)

- Trincas transversais (TT)

- Trincas longitudinais (TL)

- Trincas de escorregamento (TE)

- Trincas de bordo (TB)

CATEGORIA 2: Desintegração

- Panelas (P)

- Desgaste (D)

- Desagregação superficial (DS)

- Erosão de bordo (ER)

- Bombeamento de finos (BF)

- Desplacamento de capa selante (DC)

- Remendos (R)

CATEGORIA 3: Deformações

3.1 - Generalizadas:

- Afundamentos em trilha de roda (ATR)

- Corrugações (COR)

3.2 - Localizadas:

- Escorregamento de massa (EM)

- Depressões (DP)

A Figura 1 mostra a tela de um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) com a ficha que é preenchida em campo quando da avaliação do estado de superfície.

Figura 1 – Tela de um SGP mostrando a ficha de campo do LVC