Sistema de Gerência da Manutenção

dos Pavimentos

Parte I do Manual: Modelos do SGM

Março de 2012

Sumário

1 - Especificação do Sistema	1

2 - Etapas da Implementação do SGP	3

3 - Organização dos Dados Iniciais	3

4 - Objetivos do SGP	6

5 - Avaliação da Condição Atual dos Pavimentos	7

5.1 – Estado de Superfície	7

5.2 – Condição Estrutural	24

6 - Tráfego	30

7 - Necessidades Atuais de Manutenção	30

7.1 – Necessidades de Reforço Estrutural	32

7.2 – Necessidades de Correção Funcional	36

7.3 – Vida Restante dos Pavimentos	37

7.4 – Árvores de Decisão	38

8 - Modelos para Previsão de Desempenho	44

9 – Fluxogramas do SGP	52

9.1 - Determinação das Necessidades Atuais de Manutenção	52

9.2 - Evolução da Condição da Rede sem Intervenções	53

9.3 - Estratégia-Base	53

9.4 - Estratégias sob Restrição Orçamentária	53

9.5 - Análises de Conseqüências	58

9.6 - Outros Recursos do Sistema	59

10 – Códigos Adotados no Banco de Dados	60

11 – Memória de Cálculo	61

Referências	68

# 1 - Especificação do Sistema

Além do banco de dados e de programas de computador associados, que visam à elaboração do Plano Plurianual de Investimentos mais eficaz que for possível, fazem parte integral deste processo de gerência:

- Uma série de programas de computador para a execução do Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) ao nível de projeto (Pavesys10, FLAPS2 e Laymod5);

- O documento "Engenharia de Pavimentos", constituído por:

  - Parte I: Projeto de Pavimentos

  - Parte II: Gerência de Pavimentos

  - Parte III: Modelos de Previsão de Desempenho

Para a atividade de implementação inicial do sistema, foram reunidas as seguintes informações:

- Parâmetros relativos à avaliação dos pavimentos (estrutural, funcional e de estado de superfície) que devem ser controlados pela Concessionária em vista do Contrato de Concessão;

- Definições que possam existir na empresa gestora com relação a procedimentos e equipamentos para avaliação de pavimentos que se deseja adotar durante a concessão, incluindo sua periodicidade;

- Tipos de estrutura de pavimento existentes na rede a ser gerenciada;

- Mapa da rede, apontando os códigos das rodovias componentes;

- Procedimentos que a empresa gestora pretende adotar como referência para as intervenções nos pavimentos (ex: recapeamento em CBUQ, com ou sem fresagem prévia; reconstrução, utilizando ou não reciclagem a frio in situ; Lama Asfáltica, fina, média ou grossa, polimerizada ou não; selagem de trincas; reparos em áreas localizadas; etc);

- Planos existentes quanto a aumento da capacidade de tráfego das rodovias (duplicações, faixas de tráfego adicionais) e quanto à implantação de novos acessos.

O Banco de Dados consiste de um aplicativo desenvolvido utilizando a plataforma Delphi 7, da Borland, na linguagem Pascal para Objetos. Algumas rotinas auxiliares, aplicadas à geração e análise de estratégias, estão programadas em MS QBasic45. A ligação entre as bases de dados, que estão estruturadas na forma de tabelas do DBASE III, e o aplicativo (programa SGP) é feita através do Borland Database Engine. Na Figura 1.1 é mostrada a forma de configuração deste acesso.

Figura 1.1 – Configuração do gerenciador de bases de dados BDE

Por utilizar o acesso às bases de dados pelo BDE, o sistema pode funcionar tanto de forma isolada em um único computador como na forma cliente/servidor. Neste último caso, base armazenar a pasta que contém os dados no servidor e informar ao BDE o caminho de acesso.

# 2 - Etapas da Implementação do SGP

Foram executadas as seguintes atividades:

- Concepção e especificação do sistema;

- Organização dos dados iniciais que a serem inseridos no sistema;

- Programação computacional;

- Depuração e inserção dos dados no sistema;

- Execução de aplicações-teste com o sistema e análise crítica dos seus resultados;

- Implantação do sistema na empresa gestora, incluindo treinamento dos usuários.

# 3 - Organização dos Dados Iniciais

Todas as informações foram, inicialmente, inseridas em planilhas Excel para efeito de sua introdução no Banco de Dados do SGP. Quanto à sua natureza, os seguintes tipos de dados foram considerados prioritários:

- Cadastro da rodovia: número e largura das faixas de tráfego, largura dos acostamentos e faixas de segurança, geometria vertical (plana, ondulada ou montanhosa) e geometria horizontal (em tangente, sinuosa ou em curvas fechadas), existência ou não de pontos negros quanto à freqüência de acidentes, velocidade média operacional dos veículos de carga (ou velocidade máxima permitida) e localização dos principais entroncamentos e acessos;

- Estrutura do Pavimento Existente: natureza, espessura e ano de construção de cada uma das camadas da estrutura, junto com informações de projeto disponíveis (caracterização geotécnica de solos, resistência de misturas asfálticas e de materiais cimentados, etc);

- Condições Ambientais: informações quanto a possíveis problemas associados a drenagem superficial ou profunda inadequada, presença de cortes ou aterros, temperaturas médias mensais do ar ao longo de um ano típico;

- Tráfego: contagem classificatória e volumétrica dos veículos, com pesagens (se houver) ao longo dos últimos anos;

- Histórico de Manutenção: data e natureza das intervenções de conservação e de restauração aplicadas aos pavimentos, desde a abertura ao tráfego;

- Avaliação Estrutural: resultados de levantamentos deflectométricos (FWD ou viga Benkelman) e ensaios de laboratório nos materiais das camadas;

- Avaliação Funcional: irregularidade longitudinal (QI ou IRI);

- Estado de Superfície: natureza, extensão e severidade dos principais defeitos de superfície (trincas, afundamentos em trilha de roda, ondulações, remendos, panelas, exsudação, bombeamento de finos, desgaste, etc), de acordo com o procedimento para levantamento visual contínuo descrito no item 5 a seguir;

- Custos Unitários: de materiais e de serviços para conservação ou restauração de pavimentos, conforme vêm sendo praticados.

As informações iniciais foram utilizadas para segmentação da rede em subtrechos homogêneos, que serão as Unidades de Análise que serão acessadas individualmente pelo Banco de Dados. Ao longo do tempo, as fronteiras das Unidades de Análise poderão mudar, podendo vir a ser acrescentados novos segmentos ou até excluídos segmentos existentes. As fronteiras das Unidades de Análise serão determinadas, inicialmente, através das informações acima. Em seguida, de posse dessa definição, as fronteiras finais serão determinadas a partir de verificação in loco nas rodovias, para acerto de quilometragem e utilização de marcos de referência apropriados (tal como entroncamentos, acessos, obras de arte especiais ou outros marcos que se revelarem úteis). Após esta verificação e reajustamento de fronteiras é que serão conhecidas as extensões exatas de cada Unidade de Análise.

Com relação à definição dos Subtrechos Homogêneos, não se considera o estado de superfície. Os Subtrechos em um SGP em nível de rede têm uma definição diferente daquela adotada em projetos de restauração. Os únicos parâmetros que devem ser considerados são:

- Variações significativas da estrutura do pavimento existente;

- Tráfego atuante (avaliado considerando entroncamentos, acessos, etc);

- Idade da última camada estrutural aplicada;

- Geometria da via (número de faixas de tráfego e variações importantes da geometria vertical e horizontal, ou seja, rampas e curvas).

Dessa forma, não são levados em conta: estado de superfície, deflexões ou camadas de desgaste (tipo lama asfáltica) porventura existentes. Uma regra a ser seguida é a de que os Subtrechos Homogêneos, que constituirão as unidades de análise do SGP, sejam o mais perenes que for possível ao longo do tempo. Assim, muito embora as fronteiras dos Subtrechos Homogêneos possam ser alteradas de um ano para outro no Banco de Dados, o ideal é que estas alterações sejam mínimas, de modo que os Subtrechos do Banco de Dados sejam também as unidades que serão tomadas como referência para todas as intervenções no pavimento. Dessa forma, uma vez programado um certo tipo de intervenção para um Subtrecho, o correto é se aplicar aquele tipo de intervenção em toda a área daquele Subtrecho, evitando que a intervenção venha a criar novos Subtrechos. Esta possibilidade não estará, contudo, vetada, pois sempre haverá casos onde isto será necessário, como em situações onde o projeto de restauração, ao investigar a fundo os problemas de um Subtrecho em nível de rede, constate a necessidade de se dar tratamento diferenciado a dois ou mais segmentos dentro dele. Isto significa que os Subtrechos Homogêneos do Banco de Dados não poderão ser muito extensos. É perfeitamente viável adotar-se o valor de 1 km como uma média para as extensões dos Subtrechos, podendo existir Subtrechos com extensões menores. Assim, poderão ser organizados os dados de km em km, cuidando apenas para que as fronteiras dos Subtrechos sejam facilmente identificáveis no campo através de marcos apropriados (podem ser as placas de quilometragem, obras de arte especiais como pontes e viadutos, ou acessos e entroncamentos).

Com relação ao preenchimento das planilhas de dados cadastrais:

- A geometria vertical deve ser classificada em: Plana, Ondulada ou Montanhosa, em bases qualitativas;

- A geometria horizontal deve ser classificada em: Reta, Em curva ou Sinuosa, também em bases qualitativas;

- As faixas de tráfego são numeradas da esquerda para a direita no sentido do tráfego, no caso de pista dupla. No caso de pista simples, as faixas são numeradas da esquerda para a direita, olhando-se a rodovia no sentido da quilometragem crescente;

- Não há necessidade de se registrar a localização (km inicial e final) de pontes curtas dentro de um Subtrecho Homogêneo. Deve-se inserir apenas uma coluna denominada: ExtPontes(m), que conterá a extensão total de pontes dentro do Subtrecho. No caso de haver uma ponte com extensão superior a 150 m, ela deverá ser considerada como sendo um Subtrecho Homogêneo. Neste caso, a coluna final da planilha, para observações, deverá ser deixada em branco para os pavimentos comuns, indicando-se PONTE, para esses Subtrechos constituídos inteiramente por uma ponte.

# 4 - Objetivos do SGP

O SGP tem a característica básica de ser uma ferramenta multi-usuário. O mais alto nível da administração poderá obter sínteses da condição e das necessidades da rede ou de uma sub-rede em um dado momento, ou efetuar previsões acerca do futuro (análises de conseqüências), além de elaborar todo um Plano Plurianual de Investimentos, abrangendo até o final do período de concessão ou parte dele. O SGP fornecerá também informações úteis para projetistas, engenheiros de materiais e pessoal ligado aos serviços de conservação.

O objetivo central do SGP é o de manter e até elevar o nível de serviço dos pavimentos para o usuário, dentro do que é requerido pelo contrato de concessão, e de modo a minimizar os custos de manutenção. Isto significa a busca por uma alocação de recursos eficaz, além de se evitar custos de manutenção extraordinários, os problemas associados com equipes de conservação trabalhando constantemente com soluções tipo "band-aid", e os problemas trazidos para o usuário por interrupções e atrasos. Para tanto, o SGP persegue a implementação das soluções de maior custo-eficácia cuja aplicação seja possível, tomando por base conceitos e ferramentas da Engenharia de Pavimentos, tais como:

- Diagnóstico baseado nos tipos, extensão e severidade dos defeitos, idade e estrutura do pavimento, e tráfego atuante;

- Modelos de previsão de desempenho para pavimentos e para técnicas de conservação e de restauração;

- Coerência completa entre o que é requerido pelos modelos aplicáveis em nível de projeto e os modelos utilizados em nível de rede.

# 5 - Avaliação da Condição Atual dos Pavimentos

## 5.1 – Estado de Superfície

A cada ano, o estado de superfície e o conforto ao rolamento de cada faixa de tráfego serão avaliados. A condição dos acostamentos e faixas de segurança é também registrada, de forma mais simplificada que a adotada para as faixas de tráfego. Todos os dados são levantados e armazenados no Banco de Dados por Unidade de Análise, e não por estaca ou km. Uma Unidade de Análise consiste de uma faixa de tráfego pertencente a um determinado Subtrecho Homogêneo, com a homogeneidade sendo definida na direção longitudinal. Dentro de um Subtrecho Homogêneo, as diversas faixas de tráfego podem apresentar características diferentes com relação a: tráfego atuante, histórico de manutenção e estado de superfície. As intervenções de manutenção geradas pelo SGP apresentam compatibilidade geométrica dentro de um Subtrecho Homogêneo com relação às intervenções propostas para as suas faixas de tráfego. A fim de permitir maior flexibilidade para o planejamento das alocações orçamentárias, a extensão máxima dos Subtrechos Homogêneos foi limitada a 1 km, admitindo-se algumas poucas exceções constituídas por subtrechos de no máximo 2 km de extensão devido a imposições relativas à geometria em planta da rodovia (número de faixas de tráfego, principalmente).

O Banco de Dados imprimirá as fichas de campo a serem utilizadas para o registro dos defeitos de superfície, incluindo campos previamente preenchidos pelo próprio sistema, tais como: início e fim dos Subtrechos Homogêneos (com marcos de referência para facilitar sua localização no campo), número de faixas de tráfego e existência ou não de acostamentos ou de faixas de segurança.

O procedimento aqui adotado para registro dos defeitos de superfície foi desenvolvido como uma síntese dos procedimentos utilizados por: PMS da CALTRANS, VIZIR do LCPC, DNER-PRO 08/78 e PCI do USACE. Em adição ao registro dos defeitos existentes, o avaliador atribuirá um conceito à condição geral do pavimento, utilizando a escala do PSR (Present Serviceability Rating, ou Avaliação de Serventia Atual) da AASHTO. Na atribuição desta nota, o avaliador, um engenheiro de pavimentação com experiência quanto à natureza e importância dos diversos tipos de defeitos que podem estar presentes em um pavimento, deverá levar em conta exclusivamente o grau de deterioração de superfície observado. Não se trata, portanto, de um conceito do ponto de vista do usuário da rodovia, o qual será avaliado através da irregularidade longitudinal, devendo consistir essencialmente de uma avaliação de engenharia quanto ao grau de deterioração do pavimento, de acordo com a escala mostrada na Tabela 5.1.

#### Tabela 5.1 - Avaliação de Serventia Atual

| PSR | Conceito | Condição Geral |
| --- | --- | --- |
| 4 - 5 | Excelente | Pavimento praticamente isento de defeitos capazes de afetar a sua condição estrutural ou funcional, de modo que não há necessidade de quaisquer intervenções. |
| 3 - 4 | Bom | Presença de poucos defeitos, cuja extensão e severidade afetam pouco a condição funcional ou a condição estrutural do pavimento, de modo que uma vida restante pode ser atribuída ao pavimento. Intervenções de conservação, de caráter corretivo ou preventivo, são cabíveis. |
| 2 - 3 | Regular | Pavimento pode requerer restauração, por estarem os defeitos existentes com níveis de extensão ou severidade capazes de afetar a condição estrutural e ou funcional do pavimento. Se houver vida restante, ela deverá ser mínima. |
| 1 - 2 | Mau | Pavimento ultrapassou o momento ideal para restauração, a ponto de requerer reconstrução, total ou parcial. |
| 0 - 1 | Péssimo | Tráfego é prejudicado, tendo que reduzir velocidade devido à deterioração do pavimento. A segurança dos usuários está comprometida. |

Cada tipo de defeito a ser registrado, selecionado por sua relevância em condicionar o desempenho (funcional ou estrutural) futuro do pavimento, é categorizado em três níveis de severidade, definidos em termos do grau de comprometimento da condição estrutural e ou funcional introduzido pelo defeito no pavimento devido a sua presença. Esses níveis de severidade são:

1	==>	aceitável

2	==>	tolerável

3	==>	intolerável

O nível 1 corresponde ao defeito em sua condição inicial de aparecimento. O nível 2 indica que se deve esperar velocidades progressivamente crescentes de aumento da severidade e da extensão do defeito. O nível 3 está associado a um grau de severidade onde uma intervenção imediata se faz necessária a fim de evitar danos à estrutura do pavimento e ou ao usuário.

A cada registro de presença de um determinado tipo de defeito na severidade que for predominante dentro da área avaliada, deverá ser anotada a extensão com que este se manifesta, utilizando-se os seguintes níveis:

A	==> alta

M	==> média

B	==> baixa

As definições exatas de severidade e de extensão são específicas para cada tipo de defeito. Os defeitos considerados são:

CATEGORIA 1: Trincamento

- Trincamento couro-de-crocodilo

- Trincamento em bloco

- Trincas transversais

- Trincas longitudinais

- Trincas de escorregamento

- Trincas de bordo

CATEGORIA 2: Desintegração

- Panelas

- Desgaste

- Desagregação superficial

- Erosão de bordo

- Bombeamento de finos

- Desplacamento de capa selante

- Remendos

CATEGORIA 3: Deformações

3.1 - Generalizadas:

- Afundamentos em trilha de roda

- Corrugações

3.2 - Localizadas:

- Escorregamento de massa

- Depressões

- Expansão localizada

Os defeitos porventura existentes que não se enquadrem na relação acima deverão ser anotados na coluna "Observações", apenas quando forem de importância tal a ponto de comprometerem seriamente a condição estrutural ou funcional do pavimento (ex: exsudação de água através de trincas, exsudação de asfalto, segregação em tratamentos superficiais, etc). Os defeitos a serem considerados explicitamente dentro do SGP são descritos a seguir, incluindo as definições pertinentes a cada tipo de defeito dos níveis de severidade e de extensão a serem registrados. Em todos os casos, situações mais graves que as descritas como referentes ao nível 3 de severidade devem ser enquadradas no nível 3. Um dos usos a ser dado ao conceito qualitativo PSR que o avaliador atribuirá à condição geral do pavimento será o de lidar com este tipo de ocorrência, quando for relevante.

##### Trincamento Couro-de-Crocodilo

Consiste de trincas associadas à repetição das cargas do tráfego, razão pela qual se concentram nas trilhas de roda. Surgem na forma de trincas isoladas nas trilhas de roda, preferencialmente na direção longitudinal. Com a sua progressão, as trincas se apresentam como uma série de trincas paralelas, que se interligam aos poucos, formando pequenos polígonos, com dimensões em geral inferiores a 30 cm. Em termos de severidade:

- Severidade 1: fissuras capilares, isoladas ou com pouca interconexão, localizadas nas trilhas de roda e sem erosão nos bordos das trincas;

- Severidade 2: trincas de pequena abertura (menos de 2 mm) interconectadas em polígonos, com pouca ou nenhuma erosão nos bordos das trincas;

- Severidade 3: os polígonos delimitam pedaços bem definidos do revestimento, com erosão nos bordos das trincas. Alguns desses pedaços podem se movimentar sob a passagem das cargas de roda. Pode haver até mesmo desplacamento, dando origem a pequenas panelas.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 50% da área das trilhas de roda é ocupada pelo trincamento;

- Média: entre 10 e 50% da área das trilhas de roda é ocupada pelo trincamento;

- Baixa: menos de 10% da área das trilhas de roda é ocupada pelo trincamento.

É comum que dois ou três níveis de severidade coexistam dentro de uma mesma área. Esses diferentes níveis devem ser anotados separadamente apenas se visualmente for possível separá-los. Caso contrário, toda a área que estiver trincada deverá ser registrada como se apenas o nível de severidade mais elevado estivesse presente.

##### Trincamento em Bloco

Consiste de trincas interconectadas formando uma série de grandes polígonos, com dimensões em geral entre 30 cm e 3 m, e com padrão mais retangular que no caso do trincamento couro-de-crocodilo, onde os polígonos têm ângulos mais fechados. O trincamento em bloco é causado principalmente por retração do revestimento asfáltico e por variações diárias de temperatura (que resultam  em ciclos diários de tensões e de deformações). Por não serem associadas às cargas do tráfego, tendem a se distribuir uniformemente por toda a área e às vezes aparecem apenas em áreas pouco trafegadas. Este defeito indica, em geral, que o asfalto sofreu endurecimento significativo, seja por oxidação ou por volatilização de maltenos. Em termos de severidade:

- Severidade 1: as trincas têm abertura menor que 1 mm;

- Severidade 2: as trincas têm, em geral, abertura maior que 1 mm e menor que 3 mm, sem erosão nos bordos;

- Severidade 3: as trincas não atendem aos requisitos para as severidades nível 1 e 2.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 50% da extensão do segmento conta com a presença das trincas;

- Média: entre 10 e 50% da extensão do segmento conta com a presença das trincas;

- Baixa: menos de 10% da extensão do segmento conta com as trincas.

##### Trincas Transversais

São trincas aproximadamente perpendiculares ao eixo da pista. Sua origem pode ser: reflexão de juntas ou trincas subjacentes (devido a movimentação térmica e ou cargas do tráfego) ou trincamento por retração da própria camada asfáltica. Pode haver ou não perda de aderência entre a camada asfáltica e a camada subjacente na região da trinca. Em termos de severidade:

- Severidade 1: trinca não selada com abertura menor que 3 mm ou trinca selada de qualquer abertura em boas condições;

- Severidade 2: trinca não selada com abertura entre 3 e 6 mm ou trinca selada de qualquer abertura cercada por fissuramento aleatório;

- Severidade 3: trinca não selada de abertura maior que 6 mm ou trinca selada de qualquer abertura com ruptura severa do revestimento em torno da trinca.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 6 trincas por 30 m;

- Média: entre 3 e 6 trincas por 30 m;

- Baixa: menos de 3 trincas por 30 m.

##### Trincas Longitudinais

São trincas aproximadamente paralelas ao eixo da pista, mas afastadas de seus bordos. Tendem a ser causadas por um dos seguintes motivos:

- Assentamentos da fundação;

- Grandes diferenças de rigidez do pavimento entre os dois lados trinca;

- Reflexão de trincas ou de juntas subjacentes;

- Junta de construção no revestimento asfáltico mal executada;

- Retração do revestimento asfáltico devido a temperaturas muito baixas ou devido ao endurecimento do asfalto, sob ciclos térmicos diários.

Em termos de severidade, classificam-se da mesma forma que as trincas transversais. Em termos de extensão:

- Alta: extensão total maior que 150 m dentro de um segmento com 30 m de extensão;

- Média: extensão total entre 60 m e 150 m dentro de um segmento de 30 m;

- Baixa: extensão total menor que 60 m dentro de um segmento de 30 m.

##### Trincas de Escorregamento

São trincas em formato de meia-lua ou de lua crescente, com as duas extremidades opondo-se ao sentido do tráfego. São produzidas quando rodas sob frenagem ou em giro fazem o revestimento escorregar (caso de aderência deficiente com a camada subjacente) ou se deformar (caso de mistura asfáltica de baixa resistência). Os critérios para extensão e severidade são os mesmos do trincamento em bloco.

##### Trincas de Bordo

São trincas próximas aos bordos do pavimento, sendo em geral paralelas ao eixo e situadas a no máximo 60 cm do bordo. Podem ser causadas por deficiência de espessura do revestimento ou da base nos bordos da pista, ou por alguma outra deficiência localizada, como excesso de umidade nas camadas subjacentes ao revestimento quando os acostamentos não são revestidos. Em termos de severidade e de extensão classificam-se como as trincas longitudinais.

##### Erosão de Bordo

Consiste, em geral, do resultado último das trincas de bordo de severidade 3, quando nenhuma intervenção é aplicada. Não se registra sua severidade, mas apenas sua extensão, de acordo com:

- Alta: mais de 50% da extensão do segmento conta com a presença do defeito;

- Média: entre 10 e 50% da extensão do segmento conta com a presença do defeito;

- Baixa: o defeito está presente em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Panelas

São buracos (usualmente com menos de 90 cm de diâmetro) produzidos pela abrasão do tráfego em áreas onde o revestimento se dividiu em pequenos pedaços. Esta divisão pode ter ocorrido por se tratar de área com trincamento couro-de-crocodilo de alta severidade, por deficiência da mistura asfáltica do revestimento, ou devido a pontos localizados de enfraquecimento estrutural nas camadas de base e ou subleito. Seu crescimento é acelerado pelo acúmulo de água livre em seu interior, de onde decorre uma concentração de seu surgimento durante as estações chuvosas. Seus níveis de severidade são dados por:

| #### Profundidade Média | Diâm. < 20 cm | 20 < Diâm. < 45 cm | Diâm. > 45 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Prof. < 2,5 cm | 1 | 1 | 2 |
| 2,5 < Prof. < 5,0 cm | 1 | 2 | 3 |
| Prof. > 5,0 cm | 2 | 2 | 3 |

A sua extensão é quantificada por:

- Alta: mais de 20 panelas por km;

- Média: entre 6 e 19 panelas por km;

- Baixa: menos de 5 panelas por km.

##### Desgaste

Incremento gradual da textura superficial do revestimento, expondo cada vez mais os agregados. Ocorre devido à volatilização de componentes e à oxidação do asfalto, sob a ação das condições climáticas, e em decorrência da abrasão produzida pelas rodas dos veículos. Em termos de severidade:

- Severidade 1: alguns agregados começam a ser expostos devido à perda de ligante e a textura superficial começa a se tornar um pouco mais rugosa em relação àquela de um revestimento novo;

- Severidade 2: grande parte dos agregados mais graúdos aparecem expostos na superfície, mas com poucos sendo arrancados. Não há polimento de agregados e a textura superficial é rugosa;

- Severidade 3: desagregação (arrancamento de agregados da superfície) se torna preocupante em termos de segurança para os usuários da rodovia, e ou existência de agregados sofrendo polimento na superfície, de modo que a resistência à derrapagem começa a se tornar um item preocupante. A textura superficial é bastante rugosa. Trata-se de um fenômeno comum, a ser esperado em revestimentos cuja idade é avançada e ou que tenham sido submetidos a tráfego acumulado significativo de veículos.

A sua extensão é avaliada por:

- Alta: mais de 50% da área é afetada pelo defeito;

- Média: entre 10 e 50% da área é afetada pelo defeito;

- Baixa: menos de 10% da área é afetada pelo defeito.

##### Desagregação Superficial

Perda progressiva de agregados do revestimento, a partir da superfície, sob a ação da passagem das rodas dos veículos. Ocorre em misturas asfálticas onde há deficiência de ligante ou onde o asfalto foi super-oxidado durante a usinagem. Manifesta-se, em geral, pouco tempo após a abertura ao tráfego. A sua severidade não é avaliada. A extensão é medida da mesma forma que no caso do desgaste.

##### Bombeamento de Finos

Pode ocorrer ao longo de trincas, em geral no padrão couro-de-crocodilo ou de reflexão. Consiste da ejeção de misturas de água, argila ou silte, e pode ser observado mais nitidamente durante ou imediatamente após chuvas intensas, podendo não ser observável nas estações secas. Não se avalia a sua severidade, mas apenas a sua extensão, de acordo com:

- Alta: presente em mais de 50% da área trincada;

- Média: presente entre 10 e 50% da área trincada;

- Baixa: presente em menos de 10% da área trincada;

##### Desplacamento de Capa Selante

Defeito comum em Lama Asfáltica após uma certa idade ou tráfego acumulado. As variações térmicas diárias têm um importante papel em acelerar este fenômeno, mas o tráfego é o agente que aciona o desplacamento. Não se avalia sua severidade, mas apenas sua extensão, de acordo com:

- Alta: defeito ocorre em mais de 50% da extensão do segmento;

- Média: defeito está presente entre 10 e 50% da extensão do segmento;

- Baixa: defeito ocorre em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Afundamento em Trilha de Roda

Depressão longitudinal localizada nas trilhas de roda, cujo comprimento mínimo é de cerca de 6 m. Trata-se de uma deformação permanente do pavimento, devido à ação repetida e canalizada das cargas do tráfego, que produz deformações de consolidação volumétrica e distorção cisalhante em todas as camadas do pavimento. Elevações ao longo dos lados do afundamento podem ocorrer. Em muitos casos, os afundamentos podem ser observados apenas após uma chuva, ocasião em que há acúmulo de água nas trilhas de roda. Em termos de severidade:

- Severidade 1: afundamento médio entre 6 e 13 mm;

- Severidade 2: afundamento médio entre 13 e 25 mm;

- Severidade 3: afundamento médio maior que 25 mm.

O valor 13 mm pode ser considerado como um valor crítico no que diz respeito ao risco de hidroplanagem. Em termos de extensão:

- Alta: defeito existe em mais de 50% da extensão do segmento;

- Média: defeito existe entre 10 e 50% da extensão do segmento;

- Baixa: defeito existe em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Corrugações

Trata-se de uma série de vales e cristas transversais a intervalos regulares, usualmente de menos de 60 cm, que são causadas pelo tráfego devido a esforços horizontais em rampas ou em locais de frenagem ou aceleração. A mistura asfáltica do revestimento pode não ser resistente o bastante para essas condições mais severas de solicitação, ou a camada de base pode ser instável. Em termos de severidade:

- Severidade 1: afeta pouco o conforto ao rolamento, nas velocidades operacionais da via;

- Severidade 2: afeta o conforto ao rolamento nas velocidades operacionais da via, mas não a segurança;

- Severidade 3: afeta bastante o conforto ao rolamento e chega a comprometer a segurança do tráfego, de modo que reduções de velocidade se tornam recomendáveis.

Em termos de extensão:

- Alta: defeito ocorre em mais de 50% da extensão do segmento;

- Média: defeito ocorre entre 10 e 50% da extensão do segmento;

- Baixa: defeito ocorre em menos de 10% da extensão do segmento.

##### Escorregamento de Massa

Formação de ondulações na superfície devido a instabilidade da mistura asfáltica sob as condições climáticas e de tráfego vigentes. Não há um padrão definido, exceto pela tendência de a massa asfáltica ser expulsa pelo tráfego para áreas fora das trilhas de roda. Em termos de severidade e de extensão, podem ser avaliadas da mesma forma que as corrugações.

##### Depressões

São áreas localizadas situadas abaixo da cota do pavimento em seu entorno. São criadas por recalque do solo de fundação, ou por deficiências na construção de alguma camada, podendo já existir desde a construção. Causam alguma irregularidade no pavimento e, quando suficientemente profundas e cheias d'água, podem provocar hidroplanagem. Em termos de severidade:

- Severidade 1: afundamento máximo é menor que 25 mm. Em muitos casos, pode ser notada apenas após uma chuva, quando a água retida forma uma "banheira de passarinho";

- Severidade 2: afundamento máximo está entre 25 e 50 mm;

- Severidade 3: afundamento máximo acima de 50 mm.

Em termos de extensão:

- Alta: mais de 20 depressões por km;

- Média: entre 5 e 20 depressões por km;

- Baixa: menos de 5 depressões por km.

##### Expansão Localizada

Levantamento localizado da superfície do pavimento, formando uma onda de comprimento em geral maior que 3 m, causado por solo expansivo ou por distorção da estrutura produzida pela ação do tráfego no caso de um pavimento com uma ou mais camadas apresentando resistência muito baixa. Pode ser ou não acompanhada por trincamento. Em termos de severidade e de extensão, utilizam-se os parâmetros já apresentados para as corrugações.

##### Remendos

Um remendo consiste de um reparo aplicado a uma área localizada do pavimento. Deve ser considerado um defeito, independentemente de seu desempenho, na medida em que uma área remendada e ou a área do pavimento no seu entorno não se comportam, em geral, tão bem quanto uma seção de pavimento original. Embora a sua execução leve a uma redução da irregularidade do pavimento, em relação à condição inicial do pavimento, os próprios remendos introduzem um certo nível de irregularidade, em função da qualidade de sua execução. Além disso, os remendos constituem ocorrências dignas de nota por afetarem o diagnóstico do desempenho do pavimento e as suas necessidades de manutenção. Assim, o percentual da área afetada por remendos indica, por exemplo, a extensão com que esta área vem requerendo intervenções corretivas ao longo do tempo. A condição desses remendos indica até que ponto a prática corrente de sua execução vem sendo eficaz em manter a condição do pavimento. Em termos de severidade:

- Severidade 1: O remendo se encontra em boas condições e sua presença introduz pouca ou quase nenhuma irregularidade ao segmento avaliado;

- Severidade 2: O remendo se encontra um pouco deteriorado e ou sua presença introduz irregularidade significativa ao segmento avaliado;

- Severidade 3: O remendo se encontra severamente deteriorado e ou introduz muita irregularidade ao segmento avaliado. Requer substituição imediata, seja por aspectos funcionais seja por se encontrar em alta velocidade de deterioração, chegando a acelerar a deterioração do pavimento no seu entorno.

Em termos de extensão:

- Alta: os remendos ocupam mais de 50% da área do pavimento;

- Média: os remendos ocupam entre 10 e 50% da área do pavimento;

- Baixa: os remendos ocupam menos de 10% da área do pavimento.

Caso um único remendo apresente áreas com diferentes severidades, cada uma delas deve ser considerada em separado. Não devem ser registrados os defeitos porventura existentes dentro das áreas dos remendos. Se uma grande porção do segmento é ocupada por um longo remendo, deve-se analisar a necessidade ou conveniência de se considerar essa área como um novo Subtrecho Homogêneo.

A planilha de campo a ser utilizada nas avaliações é mostrada a seguir. Nos campos relativos aos defeitos existentes, devem ser anotados os dois códigos que o descrevem no formato: Extensão-Severidade (ex: A2, para extensão Alta e Severidade 2, B3 para extensão Baixa e Severidade 3, etc), para cada faixa de tráfego. Como em cada Subtrecho Homogêneo há várias faixas de tráfego, o PSR do acostamento na penúltima coluna refere-se ao acostamento situado imediatamente à direita da faixa de tráfego avaliada. Para as faixas de tráfego interiores, este campo deve ser utilizado para a faixa de segurança, se houver (caso da faixa de tráfego da esquerda, Faixa 1, em uma rodovia de pista dupla). No caso das faixas de tráfego situadas entre duas outras faixas de tráfego, este campo deve ser deixado em branco. A coluna "Degrau" refere-se ao desnível porventura existente entre a faixa de tráfego e o acostamento eventualmente situado à sua direita.

Os seguintes códigos foram adotados na planilha de campo:

CATEGORIA 1: Trincamento

- Trincamento couro-de-crocodilo (CR)

- Trincamento em bloco (BL)

- Trincas transversais (TT)

- Trincas longitudinais (TL)

- Trincas de escorregamento (TE)

- Trincas de bordo (TB)

CATEGORIA 2: Desintegração

- Panelas (P)

- Desgaste (D)

- Desagregação superficial (DS)

- Erosão de bordo (ER)

- Bombeamento de finos (BF)

- Desplacamento de capa selante (DC)

- Remendos (R)

CATEGORIA 3: Deformações

3.1 - Generalizadas:

- Afundamentos em trilha de roda (ATR)

- Corrugações (COR)

3.2 - Localizadas:

- Escorregamento de massa (EM)

- Depressões (DP)

- Expansão localizada (EL)

|  |  |  |  |  |  |  | Trincas |  |  |  |  |  |  | Desintegração |  |  |  |  |  | Deformações |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STH | Início | Fim | Faixa | PSR | CR | BL | TT | TL | TE | TB | P | D | DS | ER | BF | DC | R | ATR | COR | EM | DP | EL | PSR Acost. | Degrau (cm) | Observações |

A numeração das faixas de tráfego deverá obedecer à seguinte convenção:

##### Pista Simples

A numeração é feita da esquerda para a direita, no sentido da quilometragem crescente:

Pista Dupla

A numeração é feita da esquerda para a direita, no sentido do fluxo do tráfego e para cada pista:

Está previsto um programa de treinamento das equipes que farão o levantamento visual contínuo da rede, a fim de assegurar uniformidade de linguagem entre todos os avaliadores. As planilhas de campo, uma vez preenchidas, terão seus campos digitados diretamente no Banco de Dados.

## 5.2 – Condição Estrutural

Os dados decorrentes da avaliação estrutural dos pavimentos com o Falling Weight Deflectometer (FWD) são utilizados para o cálculo do Número Estrutural (SN) efetivo dos pavimentos e do módulo de elasticidade do solo de subleito, como indicado nas Figuras 5.1 e 5.2.

Um processo eficaz para o cálculo do número estrutural (SN, AASHTO) dos pavimentos a partir de bacias de deflexões é o de Rhode (1994). O método se baseia na ‘regra 2/3’ de Irwin (1993) para explicar a distribuição de tensões e, assim, a origem das deflexões encontradas sob uma prova-de-carga. Esta regra está fundamentada no fato de que aproximadamente 95% da deflexão medida na superfície de um pavimento tem origem abaixo de uma linha a 34o com a horizontal. Com base nesta simplificação, pode-se admitir que a deflexão de superfície medida a uma distância de 1,5 vezes a espessura do pavimento tem origem inteiramente no subleito. Rhode definiu, assim, o seguinte índice:

SIP = D0 - D1,5Hp

onde:

SIP = ‘structural index of the pavement’;

Do  = deflexão sob uma carga de semi-eixo de 40 kN e a 700F (21,10C);

Hp  = espessura total do pavimento.

Figura 5.1 – Número Estrutural a partir do FWD (AASHTO)

Figura 5.2 – Módulo de Elasticidade do Solo de Subleito (FWD)

Em seguida, Rhode analisou 321 seções de pavimento pela teoria de camadas elásticas e foi utilizada a relação da AASHTO para se calcular o SN de cada uma:

SN=0,04aghiEiEg13

onde:

ag = coeficiente estrutural do material (por polegada);

hi  = espessura da camada, mm (com  hi  700 mm);

Ei  = módulo de resiliência da camada i; e

Eg = módulo de resiliência de materiais padronizados na AASHO Road Test, correspondente a ag.

Por meio deste procedimento, Rhode obteve a seguinte relação:

SN=K1SIPK2HPK3

com SIP dado em m, Hp em mm e Ki dado pela Tabela 5.1.

Tabela 5.1 - Coeficientes da fórmula de Rhode

| Tipo de Revestimento | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratamentos Superficiais | 0,1165 | -0,3248 | 0,8241 |
| Concreto Asfáltico | 0,4728 | -0,4810 | 0,7581 |

A análise das variações dos parâmetros D0 e SN leva à definição dos segmentos homogêneos em termos estruturais. A utilização desses dois parâmetros é suficiente para a detecção das variações significativas em termos da seção do pavimento existente e de sua condição estrutural.

As necessidades de reforço estrutural dos pavimentos podem ser então determinadas ponto a ponto, por estação de ensaio com o FWD, bastando aplicar-se a fórmula de dimensionamento do Guia da AASHTO a cada camada do pavimento. Este processo permite a identificação da camada crítica, responsável pela maior espessura de reforço requerida pela seção, o que é fundamental para a elaboração de um diagnóstico confiável acerca dos mecanismos de deterioração que vêm controlando o desempenho do pavimento.

Além desta verificação, um diagnóstico completo requer a aplicação de modelos mecanísticos complementares, como é ilustrado a seguir, para efeito de previsão da vida de fadiga do revestimento asfáltico e de garantia de capacidade de suporte da seção de pavimento contra deformações plásticas excessivas durante o período de projeto.

O parâmetro de resposta às cargas do tráfego mais crítico a ser verificado para um revestimento em CBUQ é a deformação máxima de tração na camada, tendo em vista a sua durabilidade em termos de trincamento por fadiga sob a ação repetida das cargas do tráfego. O modelo mecanístico-empírico do Instituto do Asfalto dos EUA requer o cálculo do módulo dinâmico da mistura asfáltica, tanto para o cálculo da deformação de tração máxima atuante como para a aplicação da sua lei de fadiga. O módulo dinâmico do CBUQ foi calculado, para um dos 12 meses do ano, pela fórmula do "The Asphalt Institute's Thickness Design Manual" (MS-1 de1982):

onde:

E* = módulo dinâmico, em psi;

P200 = fração dos agregados que passa na peneira #200 (%);

f = freqüência do carregamento (Hz);

VV = volume de vazios de ar (%);

70F,106 = viscosidade absoluta do asfalto a 70oF, em poises  106;

Pac = teor de asfalto (% em peso da mistura);

tP = temperatura (oF).

Conforme sugerido pelo próprio MS-1, o parâmetro 70F pode ser estimado por:

η70F=29508,2Pen77F−2,1939

onde 70F é a  viscosidade a 70oF em milhões de poises e Pen77F é a penetração do asfalto a 770F (250C).

A vida de fadiga do CBUQ pode ser determinada pelo seguinte modelo do “The Asphalt Institute” (MS-1, 1981):

Nf=C´18,44,32´10−31et3,291E0,854C=10MM=4,84VbVV+Vb−0,69

para que se atinja uma percentagem de área trincada mínima de 20% com 84% de confiabilidade, onde:

Vb     =  volume de asfalto (%);

VV     = volume de vazios de ar (%);

E* = módulo dinâmico do CBUQ, em psi;

Fator de Calibração = 18,4

A deflexão máxima do pavimento sob a carga do eixo-padrão de 8,2 tf foi interpretada com base no critério de deflexões admissíveis de DNER PRO-11/79:

logδadm=3,01−0,174×logN

no caso de pavimentos flexíveis. Em se tratando de pavimentos semi-rígidos, utiliza-se metade da deflexão dada pela fórmula acima.

As deformações plásticas nos solos de subleito e de reforço do subleito são controladas limitando-se a deformação vertical de compressão máxima no topo da camada (v) ao valor dado pelo seguinte critério da Shell, para 85% de confiabilidade:

NV=1,94×10−71εv4,0

Estes modelos serão aplicados às solicitações críticas na estrutura resultantes da aplicação da carga do eixo simples de rodas duplas de 8,2 tf. Será utilizado o programa FLAPS, pesquisando-se as solicitações mais críticas dentre aquelas que ocorrem sob uma das rodas do eixo (x = 15 cm e y = 0) e entre as duas rodas do semi-eixo (coordenadas x = y = 0).

Tendo em vista que os modelos mecanístico-empíricos a serem aplicados estão associados a níveis de confiabilidade aceitáveis em termos de projeto (85%) quando os parâmetros de entrada são os valores médios esperados em campo, serão adotadas as seguintes propriedades mecânicas para os materiais das camadas do pavimento:

- Revestimento em CBUQ:	E1 = f(velocidade, temperatura)	1 = 0,33

- Base Granular:		E2 = 2.000 kgf/cm2			2 = 0,35

- Sub-base Granular:		E3 = 1.500 kgf/cm2			3 = 0,35

- Solo de subleito:		E4 = 1.000 kgf/cm2			4 = 0,40

onde Ei é o módulo de elasticidade e i é o coeficiente de Poisson. O módulo de elasticidade adotado para o solo de subleito corresponde ao estimado pela correlação: E4 = 50 × CBR = 50 × 20 = 1.000 kgf/cm2, considerando o subleito com valor médio de CBR = 20. A relação K = E / CBR = 50 é válida para solos arenosos. Para as camadas granulares, foram adotados módulos de resiliência abaixo daqueles previstos pela fórmula da Shell (E2 = E3 × 0,2 × h20,45), para efeito de uma análise a favor da segurança.

Os resultados da aplicação dos critérios mecanísticos indicados aparecem na Tabela 5.2, onde se pode observar, na sua linha de baixo, que a vida de serviço (VS) prevista é compatível com o período de projeto, indicando que a seção de pavimento proposta está adequada. Para cada mês do ano, a tabela mostra a temperatura média da camada asfáltica, o seu módulo dinâmico correspondente, as deformações de tração no CBUQ (t) e de compressão no subleito (v) e os consumos mensais associados ao modelo de fadiga do Instituto do Asfalto (Cf T.A.I.) e ao modelo de deformações permanentes da Shell (CSL Shell).

Tabela 5.2 – Resultados da análise mecanística da condição de projeto

| Mês | T_CBUQ (0C) | E_CBUQ (kgf/cm2) | t (CBUQ) | v(Subleito) | Cf (T.A.I.) | Csl (Shell) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34.4 | 25763 | 3.533E-04 | 6.765E-04 | 3.199E-03 | 1.114E-02 |
| 2 | 34.4 | 25763 | 3.533E-04 | 6.765E-04 | 3.199E-03 | 1.114E-02 |
| 3 | 32.3 | 31081 | 3.526E-04 | 6.700E-04 | 3.729E-03 | 1.715E-02 |
| 4 | 30.2 | 37281 | 3.482E-04 | 6.634E-04 | 4.179E-03 | 2.454E-02 |
| 5 | 27.4 | 47084 | 3.380E-04 | 6.550E-04 | 4.625E-03 | 3.599E-02 |
| 6 | 24.6 | 58840 | 3.242E-04 | 6.466E-04 | 4.881E-03 | 4.817E-02 |
| 7 | 23.2 | 65514 | 3.165E-04 | 6.420E-04 | 4.943E-03 | 5.417E-02 |
| 8 | 24.6 | 58840 | 3.242E-04 | 6.466E-04 | 4.881E-03 | 4.817E-02 |
| 9 | 26.0 | 52704 | 3.314E-04 | 6.506E-04 | 4.776E-03 | 4.206E-02 |
| 10 | 27.4 | 47084 | 3.380E-04 | 6.550E-04 | 4.625E-03 | 3.599E-02 |
| 11 | 30.2 | 37281 | 3.482E-04 | 6.634E-04 | 4.179E-03 | 2.454E-02 |
| 12 | 33.0 | 29215 | 3.532E-04 | 6.722E-04 | 3.559E-03 | 1.497E-02 |
|  |  |  |  | Vs (anos) = | 19.7 | 11.2 |

# 6 - Tráfego

A Tabela 6.1 mostra as categorias de veículos, conforme são registrados nos pedágios, e que serão utilizadas no SGP para efeito de quantificação do tráfego atuante na rede. Cada Subtrecho Homogêneo deve ser associado a uma Praça de Pedágio, estipulando-se, após contagens de tráfego amostrais, o percentual do tráfego daquela Praça que será adotado como atuando no Subtrecho Homogêneo. Dessa forma, toda a quantificação de tráfego a ser utilizada pelo SGP será a proveniente das Praças de Pedágios, tornando as análises mais confiáveis do que se fossem dependentes de contagens classificatórias e volumétricas ao longo de toda a malha. O SGP permite também que os resultados de contagens sejam inseridos, caso sejam julgados mais confiáveis que a referência a uma praça de pedágio.

#### Tabela 6.1 – Categorias de veículos

| Código | Categoria |
| --- | --- |
| 01 | Automóvel |
| 2b | Carga 2 eixos |
| 3b | Carga 3 eixos |
| 04 | Carga 4 eixos |
| 05 | Carga 5 eixos |
| 06 | Carga 6 eixos |
| 07 | Automóvel |
| 08 | Automóvel |

# 7 - Necessidades Atuais de Manutenção

A condição atual (no ano-base) dos pavimentos será dada pelos registros de defeitos observados, em termos de extensão e severidade, e pelo seu Índice de Serventia Atual (PSI), avaliado como:

PSI=PSICS+PSICR2

ou seja, como sendo a média entre o PSI relativo à condição de superfície (PSICS) e o PSI relacionado exclusivamente ao conforto ao rolamento (PSICR). O primeiro termo é determinado por:

PSICS=PSR+PSIIDS2

onde PSR é a Avaliação de Serventia Atual (cuja determinação é visual e subjetiva, como já foi apresentado) e PSIIDS é o PSR estimado através do IDS (Índice de Defeitos de Superfície), aplicando-se a correlação (Pereira, 1979):

PSR=309,22−0,616×IDS61,844+IDS

onde o Índice de Defeitos de Superfície (IDS) é calculado da mesma forma e utilizando os mesmos fatores de ponderação do IGG (Índice de Gravidade Global, da norma DNER PRO-08/94). A razão de que PSICS seja dado pela média entre PSR e PSIIDS está em minimizar a subjetividade do processo.

A Vida Restante (VR) de um pavimento será estimada pelo modelo de previsão de desempenho de forma incremental, partindo do PSI atual acima determinado.

A seguinte seqüência é aplicada para a determinação, a cada ano do Período de Análise, das necessidades de manutenção dos pavimentos:

- Determinação das necessidades de reforço estrutural eventualmente existentes;

- Determinação da espessura de recapeamento requerida devido a aspectos funcionais (redução da irregularidade longitudinal e dos afundamentos em trilha de roda a valores admissíveis);

- Estimativa da Vida Restante do pavimento (tempo que deve transcorrer até que o pavimento venha a necessitar de restauração);

- Aplicação das Árvores de Decisão, que reúnem todas as informações em um processo de raciocício voltado para detectar a intervenção de menor custo que é requerida para corrigir todas as deficiências estruturais e funcionais dos pavimentos;

- Compatibilização geométrica das soluções entre as faixas de tráfego do Subtrecho Homogêneo e levando em conta a condição dos acostamentos.

## 7.1 – Necessidades de Reforço Estrutural

Inicialmente, o sistema determina se existe deficiência em termos de capacidade de suporte do pavimento para resistir ao acúmulo de deformações plásticas sob cargas repetidas. Isto é feito aplicando-se o seguinte modelo do HDM-III (Paterson, 1987):

RDM=αAGER0,166SNC−0,502COMP−2,30NE4ERMERM=0,0902+0,0384DEF−0,009RH+0,00158MMP×CRX

onde:

RDM = afundamento em trilha de roda (média das trilhas externa e interna), em mm;

COMP = índice de compacidade do pavimento, em relação a um padrão;

AGER = idade do pavimento, desde a construção ou último recapeamento, em anos;

NE4 = número equivalente acumulado de passagens do eixo padrão de 80 kN (AASHTO);

DEF = deflexão da viga Benkelman (mm), sob o eixo de 80 kN;

RH = estado quanto à restauração (= 1 para pavimentos recapeados e = 0 para pavimentos originais);

MMP = precipitação pluviométrica média mensal (m/mês);

CRX = percentagem de área trincada.

Em média, cada camada asfáltica de recapeamento que é aplicada reduz os afundamentos em trilha de roda existentes em 85%. O número estrutural corrigido é dado por:

SNC=SN+3,51log10CBR−0.85log10CBR2−1.43

onde :

SN = número estrutural do pavimento (AASHTO) = a1h1 + a2h2m2 + a3h3m3;

ai = coeficiente de equivalência estrutural da camada i;

hi = espessura da camada i, em polegadas;

mi = coeficiente de drenagem da camada i;

CBR = CBR do solo de subleito.

Neste modelo, o fator  tem valor default = 1,0 e corresponde ao fator de calibração experimental. No sistema, este fator é determinado para cada Subtrecho Homogêneo, de modo a tornar o modelo do HDM-III capaz de reproduzir os afundamentos em trilha de roda reais que vêm se desenvolvendo no pavimento. A calibração é necessária em vista das limitações inerentes ao modelo do HDM-III. Uma vez calibrado, o modelo é aplicado ao tráfego acumulado que se prevê passar durante o período de projeto especificado. Caso os afundamentos em trilha de roda previstos ao final do período de projeto ultrapassem o valor máximo desejado (ex: 12 mm, valor correspondente ao início do risco de hidroplanagem), o sistema determina qual deveria ser o número estrutural corrigido de projeto (SNCP) de modo a que o valor admissível seja atendido. A espessura da camada asfáltica de reforço necessária é dada por:

HRDP=SNCP−SNC0,44

para HRDP dado em polegadas. Esta é, portanto, a espessura de reforço requerida contra deformações plásticas. Existe, contudo, a possibilidade de que os afundamentos em trilha de roda atualmente existentes seja baixos em decorrência de um mascaramento devido a alguma reperfilagem ou restauração recente, iludindo o processo acima descrito com relação ao potencial real que o pavimento apresenta com relação à geração de deformações plásticas. Esta possibilidade é corrigida verificando-se o atendimento ao Método do DNER (1981), através de:

HRDP=HTreq−HTexist2

para HRDP em cm, onde HTreq é a espessura total requerida e HTexist é a espessura total de pavimento existente acima do solo de subleito (em cm de Brita Graduada).

Com relação ao trincamento por fadiga de uma camada asfáltica aplicada como recapeamento, adota-se a maior das espessuradas dadas por:

- HRTR=h1req−hefhef=h1×frfr=1,000−0,007×IFIF=0,250FC1+0,625FC2+FC3Diferença entre a espessura mínima de revestimento asfáltico exigida pelo Método do DNER (1981) para o período de projeto (h1req) e a espessura efetiva do revestimento existente (hef), esta última sendo determinada em função da espessura do revestimento existente (h1) e do Índice de Fissuração (IF) do método DNER PRO10-79:

- Espessura da camada asfáltica de recapeamento requerida para reduzir a deflexão característica (DC) do pavimento ao valor admissível do método DNER PRO 11-79, sendo que a deflexão prevista após a aplicação da camada asfáltica de recapeamento de espessura HR é obtida através de um modelo derivado da teoria de camadas elásticas (Figura 7.1):

Dadm=103,01−0,176logNPHRdeflex=fDC,Dadm,h1,IF

onde NP é o tráfego de projeto e IF é o Índice de Fissuração do revestimento asfáltico existente, de espessura h1;

- Espessura da camada asfáltica de recapeamento capaz de resistir ao trincamento por reflexão das trincas subjacentes (HRreflex).

#### Figura 7.1 – Critério deflectométrico

Em termos de trincamento por reflexão de uma camada asfáltica de recapeamento aplicada sobre um pavimento severamente trincado, o sistema determina a espessura mínima requerida para essa camada de modo a que a vida de fadiga atenda ao período de projeto especificado. Não há modelos simples para este dimensionamento, de modo que foi feito um estudo de sensibilidade através do modelo de previsão de desempenho mecanístico-empírico Pavesys8, onde se verificou que o parâmetro estrutural mais influente no processo, depois da espessura e das propriedades da camada asfáltica de recapeamento, é a espessura total das camadas trincadas subjacentes. Uma síntese foi feita envolvendo este parâmetro, sendo os resultados obtidos através do modelo Pavesys8 mostrados na Figura 7.2, em função da espessura da camada asfáltica de recapeamento em CBUQ (HR) e da espessura total das camadas trincadas subjacentes (h1).

#### Figura 7.2 – Vida de fadiga de camada asfáltica de recapeamento

Para uso do Índice de Fissuração, uma correspondência foi estabelecida entre as freqüências de trincas (FC1, FC2, FC3) da norma DNER PRO-08 e os parâmetros de trincamento do Levantamento Visual Contínuo aqui adotado. Em síntese, a espessura da camada asfáltica de recapeamento requerida com relação ao trincamento por fadiga é dada por:

HRfadiga = Máx. (HRTR, HRdeflex, HRreflex)

## 7.2 – Necessidades de Correção Funcional

O valor inicial da irregularidade do pavimento imediatamente após a aplicação de uma camada asfáltica de recapeamento é estimado a partir de (Coelho e Queiroz, 1985):

QId=19+QIa−190,602HR+1

onde:

QIa = irregularidade do pavimento existente (cont/km);

QId = irregularidade imediatamente após aplicação da camada asfáltica de recapeamento, ne espessura HR (cm).

Esta fómula pode ser aplicada também para previsão da irregularidade do pavimento após fresagem, bastando substituir-se o parâmetro HR pela espessura de corte hc. O sistema utiliza também a informação experimental de que cada camada asfáltica de recapeamento que é aplicada do pavimento reduz os afundamentos em trilha de roda em cerca de 85%. Tanto a fórmula acima quanto este critério empírico são utilizados para se determinar a espessura mínima da camada asfáltica de recapeamento requerida para que o pavimento seja trazido a uma condição funcional aceitável, definida por um QI máximo (HRQI) e por um afundamento em trilha de roda máximo aceitável para o pavimento restaurado. Ambos os parâmetros integram a configuração definida pelo usuário.

O sistema determina também a espessura da camada asfáltica de recapeamento que seria requerida pelo modelo de previsão de desempenho adotado (HRMPD) de modo que o pavimento venha a apresentar condição funcional adequada durante todo o período de projeto. Isto é feito aplicando-se o modelo que é descrito no Capítulo 8, com a irregularidade inicial do pavimento restaurado dada pela fórmula acima.

## 7.3 – Vida Restante dos Pavimentos

A Vida Restante (VR) é definida como o tempo, em anos, que ainda deve transcorrer antes que o pavimento atinja uma condição indicativa da necessidade de restauração. O sistema estima VR com base no modelo de previsão de desempenho descrito no Capítulo 8, após este ter sido devidamente calibrado de modo a reproduzir o desempenho real que vem sendo apresentado pelo pavimento. O referido modelo se baseia na previsão da evolução, com o tempo, da irregularidade longitudinal (IRI). Tendo em vista que o SGP é configurado, pelo usuário, para que a restauração seja efetuada sempre que um Índice de Serventia crítico (PSIf) seja atingido, é utilizada a seguinte correlação, desenvolvida em estudo do Banco Mundial, entre esses parâmetros:

PSI=5,0exp−QI71,5

A relação entre a irregularidade expressa em contagens/km (QI) e em m/km (IRI) é:

QI=13×IRI

## 7.4 – Árvores de Decisão

São aplicadas as árvores mostradas na Figuras 7.3 a 7.7 a fim de determinar a medida de manutenção necessária para corrigir as deficiências atuais dos pavimentos. São levadas em conta tanto as deficiências estruturais quantificadas nos intens anteriores como a deterioração de superfície e as deficiências funcionais existentes. O objetivo é responder à seguinte questão: “Pode o pavimento continuar a receber apenas intervenções regulares de conservação e, neste caso, de que natureza deve ser a conserva, ou deve ser feito um aporte de capital significativo na forma de restauração (ou até mesmo de reconstrução) e, neste caso, qual a magnitude dos investimentos necessários?”.

Na Figura 7.3, se a condição do pavimento já não atende à condição mínima especificada pelo usuário (dada por PSIf), a restauração deve ser feita, na medida em que a deterioração expressa por PSIf não pode mais ser corrigida e mantida (exceto, talvez, a prazos muito curtos) sem a restauração do pavimento. Pode ainda acontecer de a condição do pavimento atender àquele critério, mas se prevê que tal situação será mantida apenas por um período de tempo inferior ao requerido por uma vida útil mínima (VRmín), de modo que a restauração deverá ser programada. Esta vida útil mínima pode assumir dois valores dentro do sistema. No primeiro caso, quando o SGP é utilizado de forma a determinar as necessidades atuais de manutenção da rede, determina-se o que seria necessário fazer hoje na rede de modo a corrigir todas as deficiências estruturais e funcionais de modo que aportes de capital significativos não venham a ser requeridos dentro dos próximos anos. Neste caso, VRmín é igual a esse período de tempo em que a rede ficará isenta de intervenções. No segundo caso, quando o SGP é utilizado de modo a gerar diferentes estratégias de investimentos, com ou sem restrições orçamentárias, VRmín = 1 ano, a fim de tentar evitar que haja segmentos cuja condição caia abaixo do limite aceitável.

No caso da conservação (Figura 7.4), as seguintes categorias de intervenção foram adotadas:

CP = Conserva Pesada. Corresponde à aplicação contínua em toda a área de uma camada delgada (Lama Asfáltica, Capas Selantes, Tratamentos Superficiais, Micro-concreto Asfáltico) que tenha uma ou mais das seguintes funções: recuperação da resistência à derrapagem, selagem de fissuras superficiais, correção de desagregação superficial, proteção do revestimento asfáltico contra oxidação);

ST = Selagem de Trincas. Indicada quando há poucas trincas de severidade elevada, cuja selagem através de processo apropriado é benéfica por manter o pavimento impermeabilizado e por evitar deterioração acelerada em torno das trincas (erosão de bordos, bomenamento de finos da base);

CL = Conserva Leve. Execução de reparos em áreas localizadas, na forma de remendos superficiais ou profundos;

CR = Conserva Rotineira. Não há previsão de intervenções diretas no pavimento. Trata-se apenas de uma alocação orçamentária mínima para efeito de correção de aspectos indiretamente relacionados ao pavimento, tais como: manutenção de taludes, desobstrução de drenos, limpeza de pista e de acostamentos, etc.

No caso das intervenções de restauração, são consideradas as seguintes possibilidades:

RS = Recapeamento Simples. Neste caso, determina-se a espessura da camada de recapeamento em CBUQ convencional;

FR + RC = Recapeamento após Fresagem de uma espesssura hc;

MF + RC = Recapeamento após Reperfilagem com Massa Fina de CBUQ (3 cm)

No caso de reconstrução, tem-se os seguintes níveis:

RRV = Remoção e Recomposição do Revestimento. A reconstrução se limita às camadas asfálticas, podendo ser feita através de fresagem convencional. Determina-se qual é a espessura da nova camada asfáltica a ser aplicada e a espessura de corte necessária;

RRP = Remoção e Reconstrução Parcial do pavimento, envolvendo, além do revestimento, a camada de base. As espessuras das camadas novas (revestimento e base) são determinadas;

RRT = Remoção e Reconstrução Total do pavimento, implicando em reconstrução desde o nível do solo de subleito. A nova estrutura de pavimento a ser implantada é determinada.

IDS=i=1nfipiAs árvores de decisão utilizam o parâmetro Índice de Deterioração de Superfície (IDS), definido por:

onde n é o número total de ocorrências de defeitos dentro de um Subtrecho Homogêneo. Para cada ocorrência i, fi é a freqüência com que o defeito se manifesta e pi é o fator de ponderação, função da severidade do defeito, tendo-se adotado valores sugeridos no método DNER PRO-08/78 para o cálculo do IGG, efetuando-se as adaptações necessárias para o uso da metodologia aqui adotada para o Levantamento Visual Contínuo. O IDS é, portanto, um parâmetro sintetizador da condição geral de superfície do pavimento.

#### Figura 7.3 – Definição da categoria de intervenção requerida

#### Figura 7.4 – Definição da natureza da conservação

#### Figura 7.5 – Definição quanto à natureza da restauração

Figura 7.6 – Restauração (continuação)

#### Figura 7.7 – Definição da categoria de reconstrução

# 8 - Modelos para Previsão de Desempenho

O modelo utilizado será voltado para a previsão do PSI ao longo do tempo, escolhido como parâmetro central controlador do processo decisório. Tendo em vista que o principal componente do Índice de Serventia é a irregularidade longitudinal, será utilizado como referência o seguinte modelo do HDM-III (Paterson, 1987):

IRIt=IRI0+7251+SNC−4,99NE4te0,0153t

onde:

NE4 = tráfego acumulado do eixo padrão 8,2 tf,  em milhões por faixa;

t   = idade do pavimento desde a  construção ou restauração, em anos.

A análise de dados da pesquisa LTPP confirma a validade do modelo:

IRI(t)=IRI0eαtt

como válido para descrever a forma da evolução da irregularidade, ao menos para as seções onde os dados abrangeram IRI > 1 m/km. O próprio modelo do HDM-III utiliza uma forma semelhante. Escrevendo esta equação em termos de tráfego acumulado (N), resulta (Figura 8.1):

IRI(N)=IRI0eαN

onde:

IRI(N)=IRI0eαtNNano

e,

α=αtNano

Como já indicado:

PSI=5exp(−QI71,5)

IRI=QI13

de modo que:

PSI0=5exp−1371,5IRI0eαN

e, isolando IRI0, obtém-se:

IRI0=−71,513lnPSI05

Transformando para PSI = f (N):

PSI=5exp−1371,5eαN−71,513lnPSI05

PSI(N)=5PSI05eαN

Figura 8.1 - Secção SHRP_ID = 1, STATE_CODE = 48 (DataPave 3.0)

Nesta fórmula, o parâmetro  representa a velocidade com que ocorre a perda de serventia devido ao acúmulo de repetições das cargas de tráfego do eixo de 80 kN. O parâmetro seria, ainda, o responsável pela inclusão no modelo das características estruturais do pavimento. O modelo do guia da AASHTO (1986) inclui os efeitos da capacidade estrutural do pavimento através do parâmetro SN e Mrsl, no caso dos pavimentos flexíveis, e a espessura da placa de concreto de cimento Portland e módulo de reação do subleito, para o caso dos pavimentos rígidos.

O modelo da AASHTO (1986), contudo, não é muito adequado para descrever a curva PSI  tempo, sendo possivelmente adequado para descrever o tráfego acumulado requerido para produzir uma queda global de serventia desde a condição de pavimento novo até aquela em que precisa ser restaurado (PSI = PSI0-PSIt). Sendo assim, pode-se cogitar de utilizar a equação acima como modelo de previsão de desempenho, deixando a definição do parâmetro  para o equações da AASHTO (1986). Quaisquer ajustes adicionais poderiam ser feitos através de um fator de calibração Fc da seguinte forma:

α=Fc×αA

onde A é o valor de  requerido pela fórmula geral do modelo quando aplicada ao modelo da AASHTO. Neste caso:

αA=−1W18lnlnPSI05ln2,55

onde W18 é o tráfego acumulado requerido pelo modelo da AASHTO para PSI = PSI0-PSIt, com PSIt = 2,5. O valor de W18 é dado, de acordo com o Guia da AASHTO e no caso de pavimentos asfálticos, pela fórmula:

W18=10−6SN+11,059,36PSI0−2,52,71βMR3000psi2,32β=0,40+1094SN+15,19

No caso de pavimentos que já receberam algum recapeamento em CBUQ, o modelo é utilizado de forma diferente. Nesta situação, o maior interesse é o de determinar a expectativa de vida de serviço da camada de recapeamento que foi aplicada. O desempenho da estrutura global será condicionado pela natureza e espessura da camada de recapeamento, na medida em que um pavimento já restaurado tende a ter sido consolidado de forma significativa pelo tráfego que passou antes da restauração. O modelo acima é utilizado fazendo com que o número estrutural a ser considerado na fórmula seja dado pela própria camada de recapeamento (SN = a1  HR / 2,54). Desta forma, dois conjuntos distintos de fatores de calibração devem ser determinados, o primeiro referindo-se a pavimentos que nunca foram restaurados e o segundo dizendo respeito aos recapeamentos asfálticos.

A aplicação do modelo de previsão de desempenho é feita, em primeiro lugar, calculando-se o PSI atual do pavimento, ou seja, no ano-base, pelas fórmulas:

PSI=12PSIIRI+PSR+PSIIDS2

PSIIDS=309,22−0,616×IDS61,844+IDS

PSIQI=5exp−QI71,5ou seja, ponderando-se três avaliações distintas: o registro visual subjetivo (PSR), o levantamento dos defeitos de superfície (PSIIDS) e a avaliação objetiva através da leitura da irregularidade longitudinal (PSIQI). Esta definição visa fazer com que o parâmetro básico que será o indicador da condição geral do pavimento seja reflexo, ao mesmo tempo, da percepção do avaliador quanto ao estado global do pavimento, da extensão e severidade dos defeitos existentes e do conforto ao rolamento.

Em seguida, o modelo de previsão de desempenho é aplicado a cada ano do período de análise na sua forma diferencial:

δPSI=α×δN×PSI×lnPSI5

obtida derivando a função correspondente. Nesta fórmula, PSI representa a condição atual, que será alterada para: PSI* = PSI + PSI após um ano. Isto significa que o tráfego responsável pela variação de PSI para PSI* é o tráfego atuante durante um ano, ou seja, que: N = Nano.

No caso de camadas de desgaste convencionais (Lama Asfáltica, Tratamentos Superficiais) ou especiais (como o mico-concreto asfáltico com polímero), o usuário deverá fornecer, em tela apropriada do Banco de Dados, os parâmetros que definem o modelo de previsão de desempenho a ser adotado, parâmetros estes que devem ter sido originados da observação do desempenho de trechos experimentais. Os modelos são sempre da forma:

PSI(N)=PSI0−αN

onde o parâmetro  foi determinado, para as camadas de desgaste convencionais, através dos modelos empíricos do HDM-III.

No caso de pavimentos que já receberam algum recapeamento em CBUQ, o modelo é utilizado de forma diferenciada. Nesta situação, o maior interesse é o de determinar a expectativa de vida de serviço da camada de recapeamento que foi aplicada. O desempenho da estrutura global será condicionado pela natureza e espessura da camada de recapeamento, na medida em que um pavimento já restaurado tende a ter sido consolidado de forma significativa pelo tráfego que passou antes da restauração. O modelo é utilizado fazendo com que o número estrutural a ser considerado na fórmula seja definido pela espessura da própria camada de recapeamento que foi aplicada, ou seja:

SN=0.44HR2.54

A obtenção do módulo de elasticidade equivalente da estrutura de pavimento subjacente à camada de recapeamento é feita aplicando a fórmula:

δ=δ1−0,027lnE1E2−0,0215ln2E1E2δ=21−υ22paE2−pHR2E22−11+aHR232+pHR2E11+F−F1+aHR232F=1−9,2784×10−2E1E2−10,5347

a qual requer um processo iterativo para o cálculo de E2 a partir de . O processo é iniciado aplicando a fórmula aproximada:

δ=21−υ22pa2E2a+HR+pHR2E11+a2a+HR2

onde:

E2 é o módulo equivalente da estrutura do pavimento subjacente

p é a pressão aplicada durante o ensaio deflectométrico

a é o raio da placa de aplicação da carga

 é a deflexão de campo do pavimento existente

HR é a espessura da camada asfáltica de recapeamento em CBUQ

2 é o coeficiente de Poisson médio do pavimento subjacente = 0,33

E1 é o módulo de elasticidade da camada de recapeamento, dado por:

E1=0,8E30Cexp−0,0691T−30

onde E30C é o módulo de elasticidade do CBUQ à temperatura de 300C. Esta fórmula é aplicada para se obter o valor de E1 à temperatura T = 250C, adotada aqui como temperatura média de referência para o cálculo de E2 a partir da deflexão. Para misturas de CBUQ convencionais, adota-se E30C = 25.000 kgf/cm2.

Quando o sistema aplica uma camada asfáltica de recapeamento ao pavimento existente, a utilização do modelo para previsão do desempenho do pavimento restaurado requer a determinação do módulo de elasticidade efetivo equivalente (E) do pavimento subjacente à camada de recapeamento. Neste caso, como se dispõe da deflexão do pavimento existente DC (antes do recapeamento), aplica-se a fórmula da teoria da elasticidade:

E=21−υ2paDC

onde é utilizado o valor  = 0,33 para o coeficiente de Poisson médio do pavimento.

No caso de pavimentos rígidos, o modelo para dimensionamento da AASHTO é dado por:

log10W18=ZRS0+7,35log10D+1−0,06+log10ΔPSI4,5−1,51+1,624×107D+18,46+4,22−0,32PSIt×log10MM=SC'CdD0,75−1,132215,63JD0,75−18,42ECk0,25

onde:

W18 = número acumulado de repetições do eixo padrão de 80 kN;

D = espessura da placa de CCP em polegadas;

PSI = queda da serventia no período de projeto;

k = coeficiente de recalque (pci);

Ec = módulo de elasticidade do concreto (psi);

ZR = parâmetro associado nível de confiabilidade de projeto NC;

SO = desvio padrão global;

Cd = coeficiente de drenagem;

Sc’ = resistência á tração na flexão no concreto (psi);

PSI = Pi - Pt

Pi = índice de serventia inicial;

Pt= indice de serventia terminal;

J = coeficiente de transferência de carga.

Da mesma forma que no caso dos pavimentos asfálticos, o modelo acima é utilizado aqui no contexto de prever o número esperado de repetições de carga suportado pelo pavimento para uma perda de serventia fixada (no caso, de PSI0 até PSIt = Pt = 2,5), de modo que o modelo é aplicado para um nível de confiabilidade NC = 50 %, de modo que ZR = 0.

# 9 – Fluxogramas do SGP

Os recursos de análise de que o SGP dispõe são os seguintes:

- Determinar as necessidades atuais de manutenção, definidas como sendo as intervenções que, se aplicadas hoje, garantiriam um desempenho adequado para toda a rede dentro de um período de análise especificado, sem a necessidade de intervenções importantes ao longo desse período;

- Prever a evolução da condição da rede no caso de não haver intervenções;

- Gerar a "Estratégia-Base" (definida como aquela onde as árvores de decisão em (1) são aplicadas a cada ano e todas as medidas de conservação e restauração ali detectadas são efetivamente implementadas, sem qualquer consideração acerca de restrições orçamentárias;

- Gerar estratégias sob restrições orçamentárias (alteração da Estratégia-Base impondo o atendimento a um limite máximo de investimentos a cada ano ao longo do Período de Análise);

- Analisar as conseqüências (econômicas e funcionais) dos cenários gerados em (2), (3) e (4) para auxílio à tomada de decisões.

Cada um desses recursos é descrito a seguir.

## 9.1 - Determinação das Necessidades Atuais de Manutenção

As árvores de decisão correspondentes foram apresentadas no Capítulo 7. O objetivo central daquela formulação é o de obter, a partir das avaliações em nível de rede, uma aproximação o mais perfeita possível das decisões que seriam tomadas em nível de projeto. Para tanto, um pós-processamento dos resultados daquelas árvores é feito a partir do cruzamento com outras informações que podem ser relevantes e que constarão do Banco de Dados, tais como: condições de drenagem, geometria da via e observações qualitativas referentes a problemas construtivos experimentados no passado.

## 9.2 - Evolução da Condição da Rede sem Intervenções

Destina-se a mostrar as conseqüências, em termos de deterioração dos pavimentos e em termos de crescimento dos custos de manutenção, de uma alocação de recursos extremamente baixa (Figura 9.1).

## 9.3 - Estratégia-Base

Trata-se de um Plano Plurianual de Investimentos onde todas as necessidades de manutenção, conforme detectadas pelas árvores de decisão em (1), são imediatamente atendidas a cada ano do Período de Análise, sem a consideração de restrições orçamentárias e operacionais (Figura 9.2). Destina-se a fornecer um limite superior para os investimentos, além se servir de base para a geracão de estratégias sob restrição orçamentária.

## 9.4 - Estratégias sob Restrição Orçamentária

O fluxograma em (3) é modificado de modo a que a restrição orçamentária imposta a cada ano seja atendida. Isto é feito através de um Índice de Prioridade (IP), aplicado a todos os subtrechos que necessitem ser restaurados em um dado ano (Figura 9.3). Inicialmente, exclui-se do orçamento disponível a verba requerida, a cada ano, para as intervenções de conservação. Serão executadas apenas as restaurações de maior IP que se enquadrarem no orçamento restante disponível. Os demais segmentos, que requerem restauração naquele ano mas que ficaram de fora da priorização, receberão Conserva Leve (reparos em áreas localizadas) naquele ano e nos seguintes, até que venham a ser restaurados. Se o acréscimo de verba requerido para a execução dessas conservas CL ultrapassar a diferença entre a restrição orçamentária ajustada e o somatório da verba requerida para as restaurações já priorizadas, um ajuste iterativo deverá ser feito, excluindo-se progressivamente as restauração já programadas do final da lista de IP.

O Custo no Ciclo de Vida é definido por:

CCV(PA)=CI+i=1PACCi1+infi1+ri+j=1NRCRj1+infTj1+rTj−VR1+rPAVR=VSRPPCR1+infPAVSR=PPNR−PA−VS−j=1NR−1PPj

onde:

PA = período de análise (anos);

inf = taxa anual da inflação esperada para os custos dos materiais e serviços de pavimentação;

CCi = custo de conservação no ano i;

CRj = custo de restauração no ano Tj;

NR = número total de intervenções de restauração durante o período de análise;

r = taxa de oportunidade do capital (% ao ano);

VR = valor residual do pavimento ao final do período de análise;

VSR = vida de serviço remanescente do pavimento ao final do período de análise (anos);

PPj = período de projeto para a restauração feita no ano Tj;

VS = vida de serviço do pavimento original, de custo CI.

As intervenções de conservação são realizadas sempre da forma como foram detectadas pelas árvores de decisão, aplicando-se o IP apenas às restaurações. A razão para isto está em que:

- O grande aporte de capital está associado às restaurações;

- A conservação (CR, CL, CP), se aplicada em um momento adequado, é a categoria de intervenção de mais elevada relação Benefício-Custo, conforme estudos com o HDM-III indicam (Figura 9.4); e

- Se a conservação for aplicada sistematicamente de forma apropriada, estar-se-á adotando uma política de Manutenção Preventiva, o que levará à redução de CCV a longo prazo, na medida em que as intervenções tenderão a reduzir a velocidade de deterioração dos pavimentos, levando a que as restaurações futuras possam ser postergadas.

#### Figura 9.4 - Relação benefício-custo das intervenções pelo HDM-III

#### Figura 9.1 - Evolução da condição da rede sem intervenções

#### Figura 9.2 - Estratégia-Base

#### Figura 9.3 - Estratégias sob restrição orçamentária

## 9.5 - Análises de Conseqüências

Consiste da impressão de gráficos mostrando a comparação entre diversos parâmetros para o que foi gerado em (2), (3) e (4), apresentado de forma sintética para fins de decisão (Figura 9.5). Pode-se determinar qual é o nível mínimo de investimentos requerido para que seja obtido um determinado padrão de serventia médio ao longo do Período de Análise, bem como qual seria o nível de investimento ótimo em termos de minimização do Custo no Ciclo de Vida global da rede ao longo do Período de Análise.

Figura 9.5 - Análise de conseqüências

A comparação entre as diferentes estratégias que podem ser geradas é feita também utilizando um parâmetro mais sintetizador: a relação benefício-custo, aqui definida por:

RBC=BenefícioCustoBenefício=PSIYPSISICusto=CCVYCCVSI

onde o índice Y se refere a uma determinada estratégia e SI indica a estratégia sem investimentos, utilizada como base de referência. Nestas fórmulas, PSI é o índice de serventia médio da rede durante todo o período de análise, decorrente da estratégia em questão, e CCV é o seu custo no ciclo de vida, calculado, no caso das estratégias geradas, considerando todas as intervenções de manutenção aplicadas aos pavimentos e, no caso da estratégia sem investimentos, trazendo para o valor presente o déficit de manutenção que resulta ao final do período de análise. Embora outras definições possam ser sugeridas para o parâmetro RBC, seu valor absoluto não é tão importante quanto o seu valor relativo entre as diferentes estratégias. Sua finalidade é, portanto,  a de ser um indicador da eficácia relativa das diversas estratégias, podendo ser útil na seleção daquela que mais potencial tiver para ser a estratégia ótima.

## 9.6 - Outros Recursos do Sistema

O SGP conta com uma entrada de informações especial que permite ao usuário introduzir soluções, em termos de o que fazer, onde e quando. Este recurso é importante para o detalhamento final do plano plurianual de investimentos que se pretende implementar, na medida em que podem ser feitas compatibilizações de intervenções na direção longitudinal (na direção transversal, entre faixas de tráfego, o sistema adota sempre soluções que são compatíveis entre si). Este aspecto visa, essencialmente, simplificar as intervenções e obter ganho de escala para as obras a serem executadas. Este recurso é acessado no item "Configuração ==> Soluções Forçadas" do banco de dados e permite também que sejam impostas soluções para os acostamentos.

Outro motivo que pode levar à necessidade ou conveniência de se impor soluções ocorre quando o usuário utilizar as soluções apontadas pelo SGP apenas como indicações da magnitude das necessidades de reforço estrutural e ou de necessidades de correção funcional, e preferir utilizá-las como ponto de partida para elaborar soluções que julgar mais apropriadas ao contexto, mas envolvendo outras técnicas construtivas e ou materiais. Em qualquer caso, essas novas soluções deverão ser informadas ao SGP, a fim de que se possa avaliar as suas conseqüências a curto, médio e longo prazos dentro da programação geral das atividades.

As soluções que o sistema sugere para os acostamentos levam em consideração a sua condição, traduzida pelo PSR, o desnível pista-acostamento existente e o valor admissível para esse desnível. Intervenções de restauração ou de reconstrução somente são apontadas pelo sistema quando pelo menos uma das faixas de tráfego estiver sendo objeto de restauração ou de reconstrução. A intervenção a ser programada para os acostamentos é formulada tendo em vista trazer o desnível pista-acostamento existente para o valor que foi informado como admissível no item "Configuração ==> Árvores de Decisão".

# 10 – Códigos Adotados no Banco de Dados

Com relação aos Dados Cadastrais, foram fixados os seguintes códigos como válidos para descrição dos materiais das camadas do pavimento:

| Código no Banco de Dados | Significado |
| --- | --- |
| CBUQ | Concreto betuminoso usinado a quente |
| PMQ | pré-misturado a quente |
| PM | pré-misturado (tipo não identificado) |
| #### TSS | tratamento superficial simples |
| TSD | tratamento superficial duplo |
| TST | tratamento superficial triplo |
| BGTC | brita graduada tratada com cimento |
| Solo-Cimento | (material fortemente cimentado) |
| Solo-Cal | (material fortemente cimentado) |
| SMC | solo melhorado com cimento |
| STC | solo tratado com cal |
| BG | brita graduada |
| MH | macadame hidráulico |
| MS | macadame seco |
| SE | solo estabilizado granulometricamente |
| Saibro de Granito |  |
| Saibro |  |
| Solo | (natureza não identificada) |
| Areia Fina |  |
| Saibro Granular |  |
| Solo argiloso |  |
| Silte arenoso |  |
| Areia siltosa |  |
| Areia argilosa |  |
| Argila arenosa |  |

No que diz respeito ao Histórico de Manutenção, os seguintes códigos foram adotados:

| Código | Significado |
| --- | --- |
| CBUQ | Concreto betuminoso usinado a quente |
| PMQ | pré-misturado a quente |
| PMF | pré-misturado a frio |
| FR+RC | fresagem seguida por recapeamento em CBUQ |
| TSS | tratamento superficial simples |
| TSD | tratamento superficial duplo |
| TST | tratamento superficial triplo |
| MF+RC | massa fina seguida por recapeamento em CBUQ |
| AAQ | areia-asfalto a quente |
| CBUQ+PMQ | aplicação de PMQ seguida por recapeamento em CBUQ |
| MicroCA | micro-concreto asfáltico |
| Reperf. | reperfilagem em CBUQ |
| RRT | remoção e reconstrução total do pavimento |
| RRP | remoção e reconstrução parcial do pavimento |
| RRV | remoção e recomposição da camada de revestimento |
| CL | conserva leve (reparos em áreas localizadas) |
| CR | conserva rotineira (intervenções fora da pista e dos acostamentos, como em taludes, drenos, vegetação, etc) |

# 11 – Memória de Cálculo

O SGP apresenta na tela "Relatórios ==> Memória de Cálculo" os cálculos e considerações que foram feitos dentro do programa quando da geração das estratégias, para fins de entendimento e depuração de todo o processo. A fim de esclarecer esse processo, é apresentada a seguir a memória de cálculo do Subtrecho Homogêneo No 1 e Faixa de Tráfego No 2, correspondente a uma simulação para a Estratégia-Base

A tela a seguir mostra a situação atual do pavimento.

A tela a seguir mostra as informações no ano em que a primeira restauração programada dentro da estratégia é aplicada.

A condição atual do pavimento é descrita por:

(1) Avaliação com o FWD em Abril/2003:

Q = 4223,4 kgf	D1 = 32,8  10-2 mm		D2 = 25,9  10-2 mm

D3 = 21,9  10-2 mm	D4 = 16,9  10-2 mm		D5 = 11,4  10-2 mm

D6 = 8,9  10-2 mm	D7 = 6,1  10-2 mm

10 bacias 	Tar = 310C	Tpav = 390C

Sensores a: 0, 20, 30, 45, 65, 90 e 120 cm e placa de 30 cm de diâmetro

(2) Estrutura do pavimento:

(3) Avaliação funcional e defeitos de superfície:

QI = 40 cont/km (valor arbitrado, pois não foram feitas medições)

PSR = 3,5

CR = M3	f = 30%	p = 0,8

TL = B2	f = 5%		p = 0,5

D = M2	f = 30%	p = 0,2

ATR = M1	f = 30%	p = 0,3

==> IDS =  fipi = 41,5

Acostamentos: PSR = 4 e desnível com a pista de 4 cm

(4) Tráfego:

100 % do tráfego unidirecional registrado na Praça de Pedágio Retiro

VDM unidirecional = 4726 veículos/dia e Nano = 1,5523  106 (AASHTO)

O primeiro passo é o cálculo do PSI atual do pavimento:

PSIIDS = 2,74

PSIQI = 2,86

PSR = 3,5

==> PSI = (PSIIDS + PSIQI + PSR)/3 = 3,0

Em seguida, é feita a calibração do modelo de previsão de desempenho para que o modelo seja capaz de descrever a história pregressa recente do pavimento. Esta etapa é fundamental para que a Vida Restante do pavimento possa ser estimada de forma confiável. Por se tratar de pavimento que já foi objeto de restauração, a calibração é feita a fim de que se possa prever o desempenho da última camada de recapeamento em CBUQ que foi aplicada.

O módulo de elasticidade equivalente do pavimento subjacente à última camada de de recapeamento que o pavimento recebeu  (HR = 11 cm) é calculado por:

E2 = 2.949 kgf/cm2 (estimativa inicial, pelo modelo simplificado)

E2 = 2.640 kgf/cm2 (valor final, após as iterações com o modelo exato)

Dessa forma, os parâmetros a serem aplicados no modelo de previsão de desempenho são:

SN = 1,906

MR = 37553 psi

Nacum = Idade  Nano = 12,418  106 (AASHTO)

 = 4,714

W18 = 4,416

A = 0,3368

 = 0,0941

==> FC = 0,277

Com estes resultados, a evolução da condição do pavimento será como previsto na tabela abaixo, obtida pela aplicação direta do modelo de previsão de desempenho usando a calibração aqui efetuada:

| Ano | Nano (106) | PSI |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.5523 | 3.03 |
| 1 | 1.5989 | 2.81 |
| 2 | 1.6468 | 2.57 |
| 3 | 1.6962 | 2.31 |
| 4 | 1.7471 | 2.03 |
| 5 | 1.7995 | 1.73 |
| 6 | 1.8535 | 1.42 |
| 7 | 1.9091 | 1.11 |
| 8 | 1.9664 | 0.81 |
| 9 | 2.0254 | 0.54 |

Como foi adotado PSIt = 2,0 (condição terminal do pavimento), verifica-se que a Vida Restante do pavimento é igual a VR = 4 anos. O tráfego anual foi considerado como crescendo a uma taxa de 3 % ao ano.

Em seguida, é calculada a espessura efetiva do recapeamento existente (HRef), definida como a espessura de uma camada de recapeamento em CBUQ cuja vida de serviço seja igual à Vida Restante do pavimento. Os resultados obtidos levaram a HRef = 7,0 cm. Neste cálculo, aplica-se o próprio fator de calibração do subtrecho, exceto se não foi possível efetuar a calibração (ou por ter sido obtido valor absurdo ou porque o pavimento nunca foi restaurado), caso em que é aplicado o valor médio do fator de calibração para pavimentos recapeados da rodovia em que o subtrecho em questão se encontra.

O módulo de elasticidade equivalente do pavimento existente é calculado por: E = 2(1-2)pa/DC = 4870 kgf/cm2. Se uma camada de recapeamento em CBUQ com HR = 6,8 cm for aplicada, a irregularidade do pavimento mudará de QIA = 40 cont/km para: QID = 19 + (QIA-19)/(1+0,602HR) = 23,1 cont/km, valor que corresponde a um PSIQI = 3,62. Este valor, junto com PSIIDS = 5,0 (pois o pavimento recém-restaurado não deve ter defeitos) e PSR = 4,7 (não se adota 5,0 para dar margem para a percepção subjetiva), tem-se: PSI0 = (PSIQI + PSIIDS + PSR)/3 = 4,44. A previsão de desempenho associada é mostrada na tabela abaixo, que mostra que a Vida Restante de 4 anos será atendida pelo modelo para HR = 6,8 cm.

| Ano | Nano (106) | PSI |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.5523 | 4.44 |
| 1 | 1.5989 | 4.14 |
| 2 | 1.6468 | 3.67 |
| 3 | 1.6962 | 2.99 |
| 4 | 1.7471 | 2.02 |

No ano 2007, esgotada a vida de serviço do pavimento existente, o pavimento é restaurado através da medida: FR+RC com HR = hc = 6 cm (fresagem seguida de recapeamento de 6 cm de espessura em CBUQ). Neste cálculo, é considerado o Fator de Calibração global da rede para recapeamentos, igual ao valor médio para a rede dos valores que puderam ser determinados para FC (ou seja, considerando apenas os valores individuais onde Fcmin < FC < FCmax). Neste caso, a calibração (feita no item "Configuração ==> Calibração do Modelo PSI=f(N)") levou a FC = 2,465  10-2. Aqui deve ser observado que o valor de FC é muito diferente do que foi obtido para as condições médias dos dados experimentais que levaram aos modelos do HDM-III (FC = 0,25), de modo que se deve investir mais em termos de aumentar a confiabilidade dos dados (principalmente do histórico de manutenção).

Como apontado na tela a seguir, a medida de restauração selecionada incluiu a fresagem parcial do revestimento devido à presença significativa de trincas severas no pavimento.

Como pode ser visto na figura acima, a espessura de recapeamento dimensionada foi de 5 cm, um pouco menor que a que foi determinada no ano 2007, quando a intervenção deverá ser feita. A causa desta diferença está em que a tela acima indica a situação atual do pavimento, quando ainda existe uma espessura efetiva de recapeamento, associada à Vida Restante não nula do pavimento. Em 2007, esta espessura efetiva estará praticamente anulada.

# Referências

AASHTO (1986). The AASHTO Guide for Design of Pavement Structures. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC.

Croney, D. and Croney, P. (1998). Design and Performance of Road Pavements. Third Edition, McGraw-Hill, New York.

DNER - Normas, Procedimentos e Especificações. Instituto de Pesquisas Rodoviárias, Rio de Janeiro.

Monismith, C.L., Finn, F.N., Epps, J.A. and Kermit, M. (1987). "Survey of applications of systems for managing pavements in local governments". Second North American Conference on Managing Pavements, Toronto, Canadá. Volume 1, pp. 1.55-1.86.

Paterson, W.D.O. (1987). Road Deterioration and Maintenance Effects - models for planning and management. The World Bank, Washington, DC.

Pereira, A.M. (1979). "Considerações sobre o procedimento de avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos normalizado pelo DNER. Fundamentos metodológicos. Algumas modificações possíveis". Simpósio Internacional de Avaliação de Pavimentos e Projeto de Reforço, Anexos, Rio de Janeiro, 9 a 14 de setembro, ABPv.

Rocha Filho, N.R. (1996). Estudo de Técnicas para Avaliação Estrutural de Pavimentos por Meio de Levantamentos Deflectométricos. Tese de Mestrado, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. São José dos Campos, SP.

Shahin, M.Y. (1994). Pavement Management for Airports, Roads and Parking Lots. Chapman & Hall, New York.

SHRP-LTPP (1990). Data Collection Guide for Long-Term Pavement Performance Studies. Operational Guide No. SHRP-LTPP-OG-001. National Research Council, Washington, DC.

The World Bank (1987). Description of the HDM-III Model. Volume I. Washington, DC.

WSDOT (1992). Pavement Surface Condition - Rating Manual. Northwest Pavement Management Systems Users Group. Washington State Department of Transportation.