Sistema de Gerência de Pavimentos

Parte II do Manual: Visão Geral do SGP

Maio de 2010

Sumário

1 - Apresentação	2

2 - Edição e Acesso aos Dados	5

3 - Configuração para as Análises	29

4 - Análises	38

5 - Sínteses	51

6 - Relatórios	56

# 1 - Apresentação

Este documento apresenta as principais telas utilizadas pelo Sistema de Gerência de Pavimentos, com uma explicação sucinta do seu significado. Os modelos utilizados para a produção das diversas estratégias de alocação de recursos são descritos no Manual do Sistema. As telas a seguir referem-se a resultados obtidos utilizando a base de dados atual da rede da ViaRondon S/A.

Tela de abertura do sistema, onde deve ser informado se o acesso aos dados será apenas para consulta ou se poderá haver edição de dados. Neste último caso, a tela a seguir mostra que o operador do sistema que estiver autorizado a fazer alterações ou atualizações dos dados deverá dispor de uma senha.

O sistema pode ser configurado para operar em rede local. Para tanto, basta gravar a pasta onde estão os dados (C:\SGP22\Dados) no servidor e configurar o Borland DataBase Engine (BDE) para acesso a este local. Com isto, o SGP poderá ser instalado em diversos computadores e cada um acessará a mesma base de dados remota.

Os únicos requisitos para o funcionamento do sistema são:

- Existência do programa Microsoft Excel no computador, em versão anterior à do Office 2007;

- Configuração do BDE para os endereços:

STANDARD 30: C:\SGP22\Dados

STANDARD 31: C:\SGP22\Dados\HistMan

STANDARD 32: C:\SGP22\Dados\Temp

STANDARD 33: C:\SGP22\Calc

STANDARD 34: C:\SGP22\Dados\Custos

Tela de abertura do SGP, mostrando o Menu Principal para acesso às ferramentas de análise e tratamento dos dados da rede.

# 2 - Edição e Acesso aos Dados

Itens do menu de acesso aos dados, para atualização, edição e inserção de dados:

Este item tem por objetivo atender ao requisito mais básico de um SGP: manter um banco de dados atualizado contendo as informações relevantes para a tomada de decisões em termos de alocação de recursos de manutenção dos pavimentos. Um número maior de informações do que é efetivamente necessário para este propósito pode ser armazenado, no intuito de utilizar o banco de dados também para que não se percam informações complementares, requeridas para outros fins. O exemplo mais comum se refere a dados utilizados para a elaboração de projetos de engenharia, seja no caso de pavimentos novos seja no da restauração de pavimentos existentes.

Consulta e edição dos dados por Subtrecho Homogêneo. Cada pasta se refere a um conjunto específico de informações, que podem ser consultadas e alteradas nas janelas correspondentes. A barra de navegação permite acessar todos os subtrechos ao longo de uma rodovia selecionada. Todas as informações inseridas ou alteradas neste conjunto de pastas geram as alterações correspondentes nas telas onde os dados são acessados por rodovia.

Histórico de Manutenção de cada Subtrecho Homogêneo: local reservado para o registro de todas as intervenções de conservação ou de restauração aplicadas aos pavimentos desde a abertura ao tráfego. Cada grupo de quatro colunas se refere a uma faixa de tráfego, onde se indicam: tipo de intervenção, espessura da camada aplicada (se for o caso), espessura de fresagem (se for o caso) e percentagem da área do Subtrecho Homogêneo na faixa de tráfego correspondente que recebeu a intervenção registrada. A planilha poderá ter um número indefinido de linhas, na medida em que forem sendo acrescentadas as intervenções que forem executadas nos pavimentos, em cada faixa de tráfego. Os tipos de intervenções devem ser selecionados dentro de uma lista. Ao contrário dos demais dados, o Histórico de Manutenção tem apenas este local para acesso.

Dados Cadastrais: definidos como sendo aqueles que raramente mudam com o tempo e que permitem a identificação dos Subtrechos Homogêneos e o acesso a suas características geométricas (início e fim dos subtrechos, número e largura das faixas de tráfego, dos acostamentos e faixas de segurança). Como está indicado na figura, a pista pode ser simples, dupla ou simples com faixas de tráfego adicionais de um dos lados (ex: Simples3FLE significa pista simples com terceira faixa do lado esquerdo).

Estrutura do Pavimento originalmente construído: materiais (descrição e propriedades) e espessuras das camadas. Uma janela de seleção mostra os valores admissíveis para os campos alfanuméricos. Quando um determinado campo numérico não for ainda conhecido, insere-se "-1", para indicar tal situação. A estrutura do pavimento original é aqui referenciada a cada uma das faixas de tráfego, em vista da possibilidade de variações devido a futuros alargamentos.

O tráfego atuante em cada Subtrecho Homogêneo pode ser descrito como um percentual do tráfego que é registrado, de forma contínua, em uma das praças de pedágio da rede, ou pode ter sido obtido por meio de contagem classificatória e volumétrica. Em cada tela onde é feito o acesso aos dados aparece quilometragem do Subtrecho Homogêneo correspondente a onde o mouse estiver posicionado.

A condição funcional dos pavimentos é descrita através da irregularidade longitudinal média em cada Subtrecho Homogêneo. Os dados aqui presentes não necessitam serem digitados, pois o item "Dados" ==> "Conversão de Dados para Subtrecho" efetua a leitura dos dados de campo (por exemplo, Maysmeter com registro de 200 em 200 m) e calcula o valor médio dentro de cada subtrecho homogêneo.

A ficha de campo utilizada para registro do estado de superfície em cada faixa de tráfego é inserida no sistema através desta tela. À direita da tela existem os campos para inserção do PSR do acostamento e do seu desnível com a faixa de tráfego. Caso esteja disponível uma foto do Subtrecho Homogêneo onde o mouse está posicionado, ela será mostrada no canto superior direito da tela.

As bacias de deflexões médias em cada Subtrecho Homogêneo, medidas através do FWD ou viga eletrônica, aparecem nesta tela. No caso de viga Benkelman, usa-se apenas Df1, e no caso de medida do raio de curvatura, Df2. Os valores não precisam ser digitados, uma vez que o sistema calcula essas médias em "Dados ==> Conversão de Dados para Subtrecho", a partir dos dados originais (pontuais) de campo.

A avaliação estrutural é descrita também pelos módulos de elasticidade das camadas do pavimento, obtidos por retroanálise das bacias de deflexões do FWD, a qual é executada diretamente dentro do SGP.

Estrutura do pavimento dos acostamentos e informações quanto aos sistemas de drenagem existentes e sua condição atual.

Tela onde aparecem os afundamentos médios em trilha de roda nas trilhas esquerda e direita em cada faixa de tráfego, junto com o desvio-padrão correspondente. Os dados mostrados não foram digitados, tendo sido inseridos a partir dos dados pontuais na tela: “Dados ==> Conversão de Dados para Subtrecho”.

Tela onde os dados, após serem atualizados, passam por um processo de depuração automático, visando detectar eventuais inconsistências. É nesta tela também o local onde o usuário seleciona o ano cujos dados serão acessados e que pode ser o ano-base a partir do qual o Plano Plurianual de Investimentos será elaborado. O período de análise que será coberto por esse plano é também alterado nesta tela. Deve ser aqui informada a configuração de trabalho do Windows (Inglês, Português, etc) e os caminhos de instalação do programa. Em caso de instalação via rede local, o Sub-diretório dos Dados deverá ser o caminho até o servidor onde está a base de dados. Os Sub-diretórios do Programa e de Cálculo permanecem locais.

Tela utilizada para inserção dos dados de campo relativos a: avaliação estrutural, avaliação funcional ou registro de defeitos de superfície, através de leitura direta dos dados armazenados pelos equipamentos. É feita a conversão dos dados da forma como foram gravados em campo para os valores médios que caracterizam cada Subtrecho Homogêneo.

Os três botões na parte de baixo da tela permitem:

- Conversão automática de todos os arquivos com dados de campo existentes nos diretórios de armazenamento;

- Conversão das fichas de campo completas do LVC, as quais incluem medições das percentagens de área trincada, área com deformações plásticas e área com panelas, podendo as avaliações ter sido executadas dentro de segmentos com quaisquer extensões;

- Conversão das fichas de campo usuais do LVC, por subtrecho homogêneo.

Após ser feita a seleção do parâmetro a ser inserido, surge na tela o conjunto de instruções a serem seguidas. Deve ser gerado, em geral usando o MS-Excel, um arquivo-texto com extensão “.CSV”, correspondente a arquivos onde os dados estão separados por vírgulas. Este arquivo, com o nome especificado na tela, deve ser gravado em C:\SGP22\Dados\Temp. Este mesmo arquivo, após ser renomeado com o código do trecho a que se refere (ex: T01.CSV nos casos de afundamentos em trilha de roda e de irregularidade longitudinal, e T01_1.CSV, para a faixa de tráfego 1, nos casos de deflexões e módulos de elasticidade das camadas), deve ser copiado em:

C:\SGP22\Dados\2005\QI\ para irregularidade longitudinal

C:\SGP22\Dados\2005\Deflex\ para deflexões

C:\SGP22\Dados\2005\ATR\ para afundamentos em trilha de roda

C:\SGP22\Dados\Modulos\ para módulos de elasticidade das camadas

A tela abaixo mostra os diretórios onde estas informações de campo devem ser armazenadas.

A tela abaixo mostra o conteúdo de uma destas pastas (no caso, a que se refere às deflexões).

A tela abaixo mostra o conteúdo da pasta C:\SGP22\Dados\Temp, onde deve ser copiado o arquivo de dados correspondente ao parâmetro e ao trecho em que será inserido. Após esta cópia é que deve ser acionada a tecla “Run” do SGP no item “Dados” ==> “Conversão de Dados para Subtrecho”.

A tela abaixo mostra o arquivo correspondente à irregularidade longitudinal, em cada uma das faixas de tráfego. O valor -1 é utilizado para indicar que a informação não está disponível ou não se aplica (caso de inexistência da faixa de tráfego). Tanto neste caso como no dos demais parâmetros (afundamentos em trilha de roda, deflexões ou módulos de elasticidade das camadas), qualquer campo com valor negativo será ignorado pelo sistema.

A tela abaixo mostra o arquivo com os dados de campo referentes aos afundamentos em trilha de roda, medidos nas trilhas de roda esquerda e direita em cada uma das faixas de tráfego.

A tela abaixo mostra o arquivo com as bacias de deflexões que foram medidas com uso do FWD.

A tela abaixo mostra o arquivo onde os módulos de elasticidade das camadas são inseridos no sistema. Devem ser informadas também as espessuras das camadas que foram adotadas para efeito da retroanálise das bacias de deflexões, bem como a temperatura média do revestimento asfáltico no momento dos ensaios.

Em todos os casos, os arquivos de dados gerados não precisam abranger todo um determinado trecho, podendo se referir apenas a algum segmento, uma vez que o SGP apenas efetuará a inserção dos dados caso existam registros positivos, preservando as informações já existentes no caso de inexistência de novos dados ou de presença de valores negativos para os parâmetros em um dado subtrecho homogêneo.

Tela onde é feita a inserção na rede de um novo trecho na rede, caso esta inserção venha a ser necessária em algum momento no futuro, após a estruturação inicial do banco de dados.

A base de dados do SGP é referenciada a um determinado ano. Com a mudança de ano, a tela cima permite a geração da base de dados correspondente, o que é feito copiando-se a base de dados do ano anterior para o ano atual. Em seguida, as alterações podem ser efetuadas na medida em que as informações do monitoramento estiverem disponíveis.

# 3 - Configuração para as Análises

Menu onde são configurados os parâmetros requeridos para a geração de estratégias de alocação de recursos ou para as demais análises executadas pelo sistema.

Tela onde os custos unitários dos materiais e serviços a serem considerados para as análises  são atualizados, para cada rodovia, ou adotando-se um referencial único para toda a rede.

Configuração dos parâmetros de tráfego: taxa de crescimento anual a ser considerada, Fatores de Veículos, obtidos através de pesagem dos veículos comerciais, tipo de registro do tráfego que passa nas praças de pedágio (unidirecional ou bidirecional) e se haverá imposição da hipótese de que a lei da balança (cargas de eixo máximas) venha a ser obedecida.

No caso de se referenciar o tráfego de um subtrecho a uma determinada praça de pedágio, o volume de tráfego atuante pode ser calculado através da média de um certo número de anos escolhido pelo usuário.

Configuração de parâmetros adicionais: pesos relativos para a definição do Índice de Prioridade, usado na geração de estratégias de manutenção sob restrições orçamentárias, e um indicador de “ocorrências”, aqui definido como o percentual da rede que se encontra, em um dado ano, com PSI inferior a um certo valor de referência. Pode ser selecionada também a forma de apresentação dos dados de irregularidade longtudinal (QI ou IRI).

Para efeito da elaboração de sínteses da condição dos pavimentos, os dados podem ser restritos a uma sub-rede, cuja definição é também feita nesta tela.

Os parâmetros adotados pelas árvores de decisão que são aplicadas para a determinação das necessidades de manutenção dos pavimentos podem ser alterados nesta tela. Esses parâmetros se referem a cada trecho que compõe a rede. A tabela mostrada no canto inferior esquerdo reproduz a associação que vem sendo observada entre a condição dos pavimentos, expressa pelo PSI, e o percentual da área da pista que vem sendo objeto de reparos em áreas localizadas. O valor "-1" acima indicado para a "Irregularidade inicial admissível" indica que não se pretende impor um valor máximo de irregularidade para os pavimentos imediatamente após as intervenções de restauração (neste caso, o sistema fará essa determinação a partir da condição atual do pavimento e do tipo de intervenção programada).

No caso de reconstrução, sua possibilidade deverá ser indicada pela ocorrência simultânea de valores críticos para o PSI e o IDS.

Os modelos para previsão do desempenho (queda do Índice de Serventia, PSI, com o tráfego acumulado, em N milhões de repetições do eixo padrão de 8,2 tf) de camadas de desgaste podem ser atualizados nesta tela, que também permite que se defina qual será o tipo de serviço a ser utilizado para as intervenções da categoria Conserva Pesada. Novas modalidades de serviços de conservação podem ser inseridas, desde que se disponha de um histórico de desempenho que permita a calibração do modelo PSI = f(N).

Tela onde é feita a imposição de intervenções de manutenção (conserva, restauração ou reconstrução) em Subtrechos Homogêneos determinados, para as faixas de tráfego e ou os acostamentos. Este recurso é útil em duas circunstâncias:

- Quando já se tem uma definição quanto ao que vai ser feito em determinada época em algum Subtrecho Homogêneo, independentemente do que será gerado pelo sistema; ou

- Após terem sido geradas, através do sistema, diversas estratégias e se deseja modificar algumas soluções com vistas a, por exemplo, uniformizar as soluções a serem aplicadas dentro de um trecho que compreenda diversos subtrechos contíguos, a fim de que o Plano Plurianual de Investimentos a ser implementado tenha maior operacionalidade. Pode ser também o caso de se utilizar as soluções geradas pelo SGP apenas como sugestão inicial, e se utilizar esta tela para impor soluções elaboradas pelos engenheiros que operam o sistema, a fim de avaliar suas conseqüências dentro do processo.

Exemplo de imposição de soluções a um segmento, envolvendo todas as faixas de tráfego da pista.

Calibração experimental dos modelos de previsão de desempenho utilizados pelo sistema de acordo com o histórico de desempenho dos pavimentos da própria rede, a fim de levar em conta as especificidades da rede em termos de: clima, topografia e materais. O usuário estabelece uma faixa de valores aceitáveis para os fatores de calibração (quanto maior for a confiabilidade do histórico de manutenção inserido no banco de dados, mais estreita pode ser esta faixa) e o sistema determina os fatores por faixa de tráfego em cada subtrecho, apresentando os valores médios por rodovia e para a rede como um todo, envolvendo: pavimentos asfálticos que nunca foram restaurados, recapeamentos asfálticos e pavimentos rígidos. O botão “Save” permite ao usuário alterar os valores a serem utilizados em cada trecho, bem como o valor médio para a rede como um todo, e que será aplicado para a previsão do desempenho de restaurações futuras.

# 4 - Análises

Recursos de análise do sistema, que têm por objetivo a elaboração do Plano Plurianual de Investimentos mais eficaz em termos econômicos que for possível. Permitem também a análise das conseqüências (funcionais e econômicas) de um plano pré-concebido para a rede como um todo.

As "necessidades atuais de manutenção" consistem das intervenções requeridas hoje para corrigir as deficiências estruturais e funcionais dos pavimentos, de modo que uma nova intervenção seja requerida apenas ao final de um período de projeto especificado. Os pavimentos que apresentarem vida restante maior ou igual à vida restante mínima especificada não serão restaurados.

A tela mostra os parâmetros complementares que são usados para se decidir acerca da necessidade de restaurar um pavimento.

O recurso de determinar as necessidades atuais de manutenção tem basicamente duas finalidades: (1) auxílio em projetos de restauração, e (2) fornecer uma visão das condições atuais da rede e de suas necessidades (distribuição percentual das classes de intervenção requeridas), de modo a balizar os parâmetros que devem ser estabelecidos para as análises subseqüentes. Por exemplo, pode-se fazer um estudo de sensibilidade relativo ao efeito nos custos do período de projeto adotado para as obras de restauração.

Parte dos resultados gerados na tela anterior (Necessidades Atuais de Manutenção) é apresentada nesta tela, na forma dos seguintes parâmetros por faixa de tráfego em cada subtrecho ao longo de uma rodovia selecionada: PSI, Vida Restante, IDS (Índice de Defeitos de Superfície, parâmetro paralelo ao IGG) e idade do pavimento (ou da última restauração aplicada, no caso de pavimentos que já foram restaurados alguma vez). Estes valores se referem à condição atual (no ano-base).

A mesma tela anterior permite acessar os subtrechos em termos de uma escala de prioridades, configurada pelo usuário.

Tela onde é mostrada a condição geral atual do pavimento de uma faixa de tráfego selecionada dentro de um Subtrecho Homogêneo. O quadro no canto superior direito está reservado para uma fotografia digital da área em questão, que é mostrada caso esteja disponível. O objetivo desses resultados, gerados também no item "Necessidades Atuais de Manutenção", é o de dar uma visão global da situação em que se encontra cada unidade de análise que compõe a rede, de modo a facilitar a compreensão dos processos envolvidos na tomada de decisão acerca das intervenções mais apropriadas a serem feitas.

A Estratégia-Base consiste daquela em que todas as necessidades de manutenção dos pavimentos são atendidas no momento em que as deficiências associadas, que devem ser corrigidas, se tornam manifestas, tal como previsto através dos modelos de previsão de desempenho. Esta não é necessariamente a estratégia ideal que deveria ser adotada, uma vez que ela tende a implicar em um fluxo de caixa para os investimentos em manutenção bastante heterogêneo ao longo do período de análise, como pode ser visto na tela a seguir, gerada no item "Relatórios ==> Síntese dos Resultados".

Os gráficos mostram o resultado da Estratégia-Base gerada, indicando que o padrão em que a rede será mantido ao longo do tempo é adequado.

É nesta tela que a estratégia a ser efetivamente implementada será gerada. As restrições orçamentárias anuais e o período de projeto para as restaurações podem ser impostos de forma global para a rede como um todo ou por techo.

A concepção de uma estratégia sob restrições envolve determinar a melhor associação entre o nível máximo de investimentos a ser feito a cada ano (a restrição orçamentária) e o período de projeto a ser considerado para as soluções de restauração que tiverem que ser implementadas a cada ano. A possibilidade de variar ano a ano o período de projeto e a restrição orçamentária anual, aliada à possibilidade de se fixar soluções e seu momento de aplicação no item "Configuração ==> Soluções Forçadas", implica em que o número de estratégias que pode ser gerado é muito grande, dando ampla margem de manobra para acomodar as mais diversas restrições e políticas de investimento. Deve-se sempre, contudo, avaliar os reflexos de cada estratégia em termos de suas conseqüências para a rede, o que pode ser visto na tela a seguir, gerada no item "Relatórios ==> Síntese dos Resultados".

Os resultados acima mostram que a estratégia definida na tela anterior consegue trazer a rede para condições adequadas dentro de alguns anos.

Comparação de três estratégias geradas: evolução sem investimentos (linha vermelha), estratégia-base (linha verde) e estratégia sob restrições (linha amarela).

A tela a seguir mostra algumas funções especiais. A primeira delas visa permitir o mapeamento dos locais onde é oportuno efetuar correção de irregularidade longitudinal de modo a atender aos requisitos exigidos ao menor custo possível. A segunda gera os elementos necessários à aplicação de critérios de deflexões admissíveis em projetos de restauração. A terceira é útil em situações onde alguns segmentos da rede foram objeto de intervenções de manutenção após a condição da rede ter sido atualizada por meio de uma campanha de monitoramento. Sendo assim, este recurso prevê as novas condições dos pavimentos propiciadas pelas intervenções aplicadas, permitindo o uso do SGP em uma base de dados atualizada e consistente.

# 5 - Sínteses

Neste item, os dados atuais e a previsão de sua evolução futura são apresentados e podem ser impressos, na forma de tabelas ou de gráficos (em sínteses estatísticas ou em variação ao longo de um trecho selecionado). Os resultados das estratégias geradas no item "Análises" são também apresentados, em termos de percentuais das classes de intervenção previstas ao longo do tempo.

Exemplo mostrando a condição prevista para uma parte da rede se não forem feitos investimentos de manutenção.

Exemplo para o mesmo trecho, agora no caso de adoção da Estratégia-Base.

Distribuição das intervenções de manutenção previstas para uma determinada estratégia.

Apresentação gráfica da variação de um parâmetro selecionado ao longo de um trecho de rodovia.

# 6 - Relatórios

Como é indicado abaixo, o SGP permite a impressão de relatórios de dados relativos à condição atual dos pavimentos e de relatórios contendo os resultados das análises executadas pelo usuário.

Relatório mostrando o plano plurianual de investimentos associado a uma das estratégias que foram geradas.